ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ АЛЕЙСКОГО, БОРОВСКОГО, ЗАВЕТИЛЬИЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТОВ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ТОМ   II. 2

БОРОВСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ

Омск 2010 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ АЛЕЙСКОГО, БОРОВСКОГО, ЗАВЕТИЛЬИЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТОВ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ТОМ II.2

БОРОВСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ

Заказчик:	Администрация Алейского района Алтайского края

Договор:	№ 2009-083/ОГ от 16.07.2009 г.

ПРОЕКТ 21061

| Генеральный директор |  | И.Н. Любчич |
| --- | --- | --- |
| Зам. генерального директора, начальник отдела градостроительства |  | Л.К. Маслова |
| Главный архитектор проекта |  | А.Ю. Ушаков |

г. Омск  2010 г.

Оглавление

1.	Общая часть	4

2.	Цели и задачи проекта	4

3.	Комплексная оценка и проблемы развития территории	7

3.1.	Природные условия и ресурсы	7

3.1.1	Местоположение Боровского сельсовета	7

3.1.2	Рельеф, геология, гидрология	7

3.1.3	Водные и минерально-сырьевые ресурсы	7

3.1.4	Рекреационные и культурно-исторические ресурсы	9

3.1.5	Земельные ресурсы	11

3.2.	Транспортная инфраструктура	12

3.3.	Социально-экономические условия	12

3.3.1	Прогноз численности населения и демографический потенциал	12

3.3.2	Жилищный фонд	14

3.3.3	Перспектива жилищного строительства	15

3.3.4	Развитие социально-культурной сферы	17

3.3.5	Производственная сфера	18

4.	Планировочная организация территории	21

4.1.	Планировочная организация территории поселения	21

4.1.1	Ограничения по использованию территорий и земель	21

4.2.	Развитие населенных пунктов Боровского сельсовета	26

4.2.1	Генеральный план  села Боровское	26

4.2.2	Генеральный план села Серебренниково	28

5.	Инженерная инфраструктура	30

5.1.	Боровской сельсовет. Водоснабжение и водоотведение.	30

5.1.1	Общие положения	30

5.1.2	Водоснабжение Боровского сельсовета	30

5.1.3	Водоснабжение села  Боровского	32

5.1.4	Водоснабжение села Серебренниково	33

5.1.9	Баланс водопотребления и водоотведения Боровского сельсовета	34

5.2.	Боровской сельсовет. Электроснабжение	36

5.2.1	Электроснабжение села Боровское	37

5.2.2	Электроснабжение села Серебренниково	38

5.3.	Боровской сельсовет. Теплоснабжение	39

5.3.1	Теплоснабжение села Боровское	39

5.3.2	Теплоснабжение села Серебренниково	40

5.4.	Боровской сельсовет Газоснабжение	40

5.5.	Боровской сельсовет Сети телекоммуникаций	41

6.	Перечень основных факторов риска возникновения ЧС техногенного и природного характера	42

6.1.	Чрезвычайные ситуации техногенного характера	42

6.2.	Чрезвычайные ситуации природного характера	44

6.3.	Биолого-социальные чрезвычайные ситуации	46

6.4.	Социальные чрезвычайные ситуации	47

7.	Положения об охране окружающей среды	47

7.1.	Анализ планировочных и санитарных ограничений	47

7.2.	Оценка ожидаемого состояния территории и поселений в результате реализации проектных решений	47

7.3.	Перечень мероприятий по снижению негативного воздействия на компоненты окружающей среды	48

7.4.	Меры по обеспечению экологической безопасности, благоприятных санитарно-эпидемиологических и комфортных условий проживания населения	51

7.5	    Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия ……  52А

8.	Основные технико-экономические показатели	53

9.	Состав параметров и перечень мероприятий по реализации Генерального плана Боровского сельсовета	58

10.	Карты (схемы) территориального планирования	62

# Общая часть

Проект «Генеральный план сельских поселений Алейского, Боровского, Заветильичевского сельских советов Алейского района Алтайского края» (далее – Генеральный план, Генплан) разработан на основании Решения конкурсной комиссии о результатах открытого конкурса на размещение муниципального заказа на разработку проекта «Генеральных планов сельских поселений Алейского, Боровского, Заветильичевского сельских советов Алейского района Алтайского края» от 25.06.2009 года, технического задания Администрации Алейского района Алтайского края, утвержденного в составе муниципального контракта № 2009-083/ОГ от 16.07.2009 года.

Генеральный план подготовлен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Закона Алтайского края от 01.02.2007 № 9-ЗС «О документах территориального планирования муниципальных образований», Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007 №178, Порядка согласования проектов документов территориального планирования Администрацией края, утвержденного постановлением Администрации края от 13.06. 2007 № 267 и иных нормативных актов Российской Федерации и Алтайского края.

Генеральный план разработан с учетом основных положений «Схемы территориального планирования муниципального образования Алейский район Алтайского края (ООО «Компания Земпроект» 2009 г.), «Схемы территориального планирования Алтайского края», программы «Улучшение жилищных условий населения МО Алейский район Алтайского края на период до 2010 года», «Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования Алейский район Алтайского края на 
2008 – 2017 г.г.».

# Цели и задачи проекта

Генеральные планы сельских поселений являются документами территориального планирования муниципальных образований, разработка которых осуществляется в целях, «исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов» определения пути устойчивого развития территорий, мероприятий по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечивающих учет интересов граждан и их объединений в Российской Федерации, создания предпосылок повышения эффективности развития территорий поселений с учетом развития территории района за счет формирования ресурсов информации необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения поселений; улучшению экологической ситуации; эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур; эффективному использованию земель рекреационного назначения; сохранению историко-культурного и природного наследия.

Основными задачами Генерального плана, как документа территориального планирования Алейского района Алтайского края является подготовка предложений:

- по определению границ Алейского, Боровского, Заветильичевского сельсоветов, входящих в состав Алейского района Алтайского края;

- по определению границ зон с особыми условиями использования территорий, а также границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- по определению границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель специального назначения, границ земель лесного фонда, водного фонда, особо сохраняемых природных территорий федерального и краевого назначения, границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, границ территорий культурного наследия.

- по развитию объектов и сетей инженерно-технического обеспечения федерального, краевого и местного значения сельских поселений, Алейского, Боровского, Заветильичевского сельсоветов, входящих в состав Алейского района Алтайского края;

- по определению границ планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры федерального, краевого и местного значения сельских поселений, Алейского, Боровского, Заветильичевского сельсоветов, входящих в состав Алейского района Алтайского края;

- по размещению объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления сельских поселений Алейского, Боровского, Заветильичевского сельсоветов, входящих в состав Алейского района Алтайского края;

- по границам особо охраняемых природных территорий и объектов местного значения сельских поселений Алейского, Боровского, Заветильичевского сельсоветов, входящих в состав Алейского района Алтайского края;

- по границам земель рекреационного назначения и размещения объектов отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

- по развитию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах сельских поселений Алейского, Боровского, Заветильичевского сельсоветов, входящих в состав Алейского района Алтайского края;

Для решения данных задач в Генеральном плане для населенных пунктов сельских поселений Алейского, Боровского, Заветильичевского сельсоветов, входящих в состав Алейского района Алтайского края определены:

- перспективная численность населенных пунктов;

- планируемый территориальный рост населенных пунктов;

- предложения по культурно-бытовому обслуживанию населения;

- перспективные места размещения и развития производства, зон отдыха и туризма.

На основании аналитических данных и расчетов в Генеральном плане разработаны:

- предложения по инженерному обеспечению населенных пунктов (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и т.д.);

- предложения по охране природы, улучшение санитарно-гигиенического состояния территории;

- перечень основных факторов возникновения ЧС техногенного и природного характера мероприятия по ГО и ЧС.

Проект разработан на расчетный срок с 2008-2025 гг., с выделением первой очереди до 2017 г.

# Комплексная оценка и проблемы развития территории

## Природные условия и ресурсы

### Местоположение Боровского сельсовета

Территория Боровского сельсовета расположена на северо-западе Алейского района Алтайского края и граничат с территориями Шипуновского, Мамонтовского, Ребрихинского и Топчихинского районов Алтайского края, а так же с землями сельсоветов Алейского района: Малиновским, Дружбинским, Моховским, Савинским.

Территория Боровского сельсовета составляет 449,27 кв. км.

В состав Боровского сельсовета с общей численностью населения 1232 человека входит два населенных пункта:

- село Боровское 	- 1112 чел.;

- село Серебренниково 	- 120 чел.;

Административным центром сельсовета является село Боровское, расположенное в 46 км от города Алейска, центра Алейского района.

По климатическому районированию территории, район Боровского сельсовета относится к I климатическому району, подрайону I В. Являясь резко континентальным, климат характеризуется холодной малоснежной зимой с сильными ветрами и метелями и жарким летом

### Рельеф, геология, гидрология

Согласно геоморфологическому районированию Алтайского края территория Алейского района расположена в пределах возвышенной пологоувалистой равнины Приобского плато, днищ и ложбин древнего стока и террас реки Алей. Весь этот ландшафт входит в состав Западно-Сибирской низменности и представляет собой типичную предгорную равнину, оформившуюся под воздействием блуждания крупных водных потоков по плоской низменной поверхности.

Рельеф территорий Боровского сельсовета представлен волнистой котловинно-западинной и ложбинной равниной. Поверхность равнинная с единичными логами, озерными котловинами, лощинообразными понижениями. Здесь проходит ложбина древнего стока, отличающаяся бугристо-грядовым рельефом. Грядовые и межгрядовые понижения ориентированы с юго-запада на северо-восток. Углы наклона преобладают до 1º, реже 1º - 2º

В пределах территории Боровского сельсовета аккумулятивные равнины сложены лессовидными и нелессовидными суглинками и супесями до 70 м, которые перекрываются субаэральными верхнечетвертичными современными суглинками и супесями мощностью 10-15 м, с прослойками песка.

Ложбины древнего стока слагают пески мелкие и пылеватые мощностью до 15 м, с прослойками суглинков и супесями. Современные эоловые отложения в виде песка встречаются вдоль ленточно-соснового бора, реже на склонах увала, создавая гривно-бугристый тип рельефа.

Современные озерные и озерно-болотистые отложения приурочены к заболоченным понижениям.

Мощность озерно-болотистых отложений от 0,6 до 5 м, озерных от 1,5 до 4,5 м.

Грунтовые воды залегают на глубине 3,5-10 м и более. Приурочены к аккумулятивным равнинам.Участки с глубиной залегания грунтовых вод до 3-х м приурочены к ложбине древнего склона и долине р. Алей.

Минерализация грунтовых вод в пределах аккумулятивной равнины колеблется от 0,4 до 2 г/л. В ложбине древнего стока от 0,8-6,5 г/л. Химический

состав их сульфатно – натриево - кальциевый и гидрокорбонатно-кальциевый, сульфатно-натриевый.

Пресные и слабо минерализованные грунтовые воды располагаются на повышенных элементах рельефа и находятся глубже. В районе озерных котловин, р. Алей и особенно в ложбине древнего стока (являющихся постоянными испарителями) грунтовые воды имеют повышенную концентрацию солей.

### Водные и минерально-сырьевые ресурсы

На территории проектируемых сельсоветов протекают крупные реки Алей и Барнаулка и несколько небольших рек, а так же находится ряд озер и прудов.

Река Барнаулка берет начало из озера Зеркального и впадает в реку Обь у города Барнаула, длина 144,8 км, площадь водосбора 5651,9 кв.км.

Долина имеет (в пределах земель сельсовета) вытянутую форму шириной от 1 до 3 км и представляет собой плоское дно древней ложбины стока с бугристо грядовой поверхностью, покрытой на возвышенностях ленточным бором, а на пониженных участках – березово-осиновыми колками и кустарниками. Здесь расположены проточные озера Бахматовское, Среднее, Урлаповское, Серебренниковское и непроточные Воронье, Черненькое, Верхнее и Нижнее Займище, а также многочисленные болота и займища.

Русло реки Барнаулка между озерами имеет вид узких извилистых проток шириной в среднем в межень – 20-30 м (в половодье до 50 м) с низкими заросшими тростником берегами. Преобладающие глубины в межень 0,4-0,5 м. Дно песчаное. Ежегодно наблюдается интенсивная деформация русла. Наибольший расход воды составляет 124 куб. м в сек, среднемноголетний расход воды 3,7 куб. м в сек. Помимо реки Барнаулки на землях Боровского сельсовета протекает ряд мелких рек и ручьев являющихся либо притоками самой реки Барнаулки (Курья, Черная Курья, ручей Плесы), либо впадающих в проточные озера (Курья, Курейка). Данных по ним нет.

На территориях Боровского сельсовета до настоящего времени месторождений полезных ископаемых не зарегистрировано.

### Рекреационные и культурно-исторические ресурсы

Территории Алейского, Боровского, Завтильичевского сельсоветов обладают различными рекреационными возможностями. Так в Алейском и Заветильичевском сельсоветах, расположенных в центральной части Алейского района, они довольно ограничены.

Хорошими рекреационными возможностями обладает Боровской сельсовет, в пределах территории которого находятсякак мелкие, так и такие крупны пресные озера, как Бахматовское, Среднее, Урлаповское. Берега озер покрыты сосновым лесом с примесью березы, осины, черемухи, ивы, тополя, желтой акации. Данные леса являются составной частью уникального Барнаульского ленточного бора, шириной от 7 до 12 км.

Теплые, прогреваемые летом озера, чистый воздух лесостепи насыщенный хвойными испарениями соснового бора, а так же хорошая транспортная доступность данных территорий позволяет осуществлять здесь рекреационную физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность районного значения, развивать туристическую инфраструктуру (туристические туры, базы отдыха, детские оздоровительные лагеря).

В «Комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования Алейский район Алтайского края на 2008-2017 годы», а так же в «Схеме территориального планирования муниципального образования Алейский район Алтайского края» предложено размещение базы отдыха и детского оздоровительного лагеря в районе села Боровское на озере Бахматовском.

Помимо рекреационных ресурсов привлекательностью в развитие туристических маршрутов является включение в них памятников истории, археологии и культуры. На территории проектируемых сельсоветов, а именно Боровского, Алейского и Заветильичевского учтено 21 памятник истории и культуры, из них 16 археологических памятников и 5 памятников истории.

Выявленные и поставленные на учет археологические памятники требуют организации госохраны и определения режима возможного хозяйственного использования их территорий. Так, на территории археологических памятников, находящихся в пределах пашен, следует прекратить распашку земель, остановить распашку курганных насыпей. Для памятников, находящихся на песчаных грядах запретить выпас скота, который выбивает растительность на их поверхности. Использовать территорию памятников в хозяйственных целях можно как сенокос или выпас скота, при условии обеспечения сохранности верхнего почвенного слоя.

Памятники истории и культуры Боровского сельсовета учтены по данным государственного учреждения культуры научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Алтайского края (НПЦ «Наследие»), представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Датировка | Автор открытия | Год открытия | Место нахождения | Решение о постановке на государственный учет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Боровское 1А, (поселение) | эпоха бронзы, эпоха железа | Г.В. Масленникова | 1980 | в 2,7 км к северо-востоку от села Боровское | постановление АКЗ № 169 от 28.12.1994 г. |
| 2 | Боровское 1Б, (поселение) | эпоха железа | Г.В. Масленникова | 1980 | в 2,5 км к северо-востоку от села Боровское | постановление № 169 от 28.12.1994 г. |
| 3 | Боровское 2, (поселение) | дата не установл. | А.Б. Шамшин | 1984 | в 1,5 км к северо-востоку от села Боровское | постановление № 169 от 28.12.1994 |
| 4 | Боровское 3, поселение | эпоха бронзы | А.Б. Шамшин | 1984 | в 0,6 км к северо-востоку от окраины села Боровское | постановление № 169 от 28.12.1994 |
| 5 | Среднее 1, (поселение) | эпоха раннего железа | А.Б. Шамшин | 1984 | к западу от села Боровское в 130 м к западу от трассы Алейск-Мамонтово | постановление № 169 от 28.12.1994 |
| 6 | Серебренниково 1 (поселение) | эпоха бронзы, эпоха раннего железа | А.Б. Шамшин | 1984 | в 70 м к северу от села Серебренниково на берегу озера Серебреннниковское | постановление № 169 от 28.12.1994 |
| 7 | Серебренниково 2 (поселение) | эпоха железа | А.Б. Шамшин | 1984 | 0,75 км к северо-западу от села Серебренниково в 100 м к северу от западного края озера Серебренниковское | постановление № 169 от 28.12.1994 |
| 8 | Серебренниково 3 (поселение) | эпоха поздней бронзы | А.Б. Шамшин | 1984 | в 400 м к западу от села Серебрениково, на берегу озера в 700 м к северо-западу от кладбища села Серебренниково. | постановление № 169 от 28.12.1994 |
| 9 | Серебренниково, 4 (поселение) | середина I тыс. до н.э. | А.Б. Шамшин | 1980 | в 300 м к западу от села Серебренниково, на берегу озера Серебренниковско. | постановление № 169 от 28.12.1994 |
| Памятники истории |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Братская могила партизан. |  |  |  | центр села Боровское | Решение крайисполкома №962 от 20.12.49 г. |
| 11 | Мемориальный комплекс погибшим в годы ВОВ (1941-1945) | 1980 |  | 1990 | центр села Боровское | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 г. |
| 12 | Памятник воинам, погибшим в годы ВОВ (1941-1945 |  |  |  | центр села Боровское | Постановление АКСНД № 94 от 02.04.2001 |

### Земельные ресурсы

При разработке Генеральных планов проведён анализ состава земельного фонда по категориям земель, а также определено правовое состояние земель Боровского сельсовета.

Современное состояние прохождения границ земель населённых пунктов, а также границ земель других категорий определено по кадастровому делению территории, сведения о котором предоставлены ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Алтайскому краю, 2009 г.

Таблица № 2. Баланс территории Боровского сельсовета Алейского района Алтайского края

| № п/п | Наименование категорий земель | Современное состояние |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Территория – всего, в том числе | 44927,0 | 100 | 44927,0 | 100 |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 21813,3 | 48,5 | 21106,6 | 46,9 |
| 1.2 | Земли населённых пунктов | 1061,0 | 2,4 | 1102,2 | 2,5 |
| 1.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения | 37,6 | 0,1 | 37,6 | 0,1 |
| 1.4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - | - |
| 1.5 | Земли рекреационного назначения | - | - | 665,6 | 1,5 |
| 1.5 | Земли лесного фонда | 17771,1 | 39,6 | 17771,1 | 39,6 |
| 1.6 | Земли водного фонда | 4244,0 | 9,4 | 4244,0 | 9,4 |
| 1.7 | Земли запаса | - | - | - | - |

Общая площадь территории Боровского сельсовета составляет 44927 га.

По состоянию на расчётный срок площадь земель сельскохозяйственного назначения уменьшается до 21106,6 га (46,9 %), площадь земель населённых пунктов составила 1102,2 га (2,5 %), т.е. увеличилась на 0,1 %. В проекте выделены земли рекреационного назначения 665,5 га (1,5 %) за счет земель сельскохозяйственного назначения. Территории земель других категорий не изменились.

В границах Боровского сельсовета на землях сельскохозяйственного назначения находятся памятники археологии, общая площадь территории которых составляет 24,9 га.

Правовое состояние земель Боровского сельсовета Алейского района Алтайского края:

- в государственной собственности находится 24946,8 га (55,5 %);

- в частной собственности - 19980,2 га (44,5 %).

Участки земель, включаемые в границы населенных пунктов, а также перечень земельных участков, расположенных на межселенных территориях, изменяющих целевое назначение, приведены в таблицах.

Участки земель, включаемые в границы населенных пунктов

Боровского сельсовета Алейского района Алтайского края

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь земельного участка по документу, (кв. м) | Площадь части земельного участка, включаемой в границы населенного пункта, (кв. м) | Планируемая категория земель | Планируемое использование земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22:01:010302:2 | Боровской сельсовет | земли сельскохозяйственного назначения | - | 720000 | 176467 | земли населенных пунктов | под жилую застройку |
| 2 | 22:01:010302:549 | установлено в 1,3 км на юго-восток от села Боровское | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | 240423 | 80301 | земли населенных пунктов | под жилую застройку |
| 3 | 22:01:010302:577 | установлено в 100 м на юго-восток от села Боровское | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | 359900 | 54480 | земли населенных пунктов | под жилую застройку |

Перечень земельных участков, расположенных на межселенных территориях, изменяющих целевое назначение Боровского сельсовета Алейского района Алтайского края

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение | Категория земель | Разрешенное использование | Площадь земельного участка, (кв. м) | Площадь части земельного участка, меняющей целевое назначение, (кв. м) | Планируемая категория земель | Планируемое использование земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22:01:010301:150 | Боровской сельсовет Алейского района Алтайского края | Категория не установлена | - | 194368 | 722 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | под размещение автомобильных дорог |
| 2 | 22:01:010301:34 | установлено в 1,9 км на северо-восток от с. Серебренниково | Земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства | 1922000 | 2936 | ׀׀ | под размещение автомобильных дорог |
| 3 | 22:01:010304:11 | Боровской сельсовет Алейского района Алтайского края | Земли сельскохозяйственного назначения | - | 220000 | 44 | ׀׀ | под размещение автомобильных дорог |
| 4 | 22:01:010304:9 | Боровской сельсовет Алейского района Алтайского края | Земли сельскохозяйственного назначения | - | 80000 | 109 | ׀׀ | под размещение автомобильных дорог |

## Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура Боровского сельсовета представлена главной региональной дорогой 1 Р 371 Алейск – Родино – Кулунда - Павлодар, а так же региональными и местными обслуживающими дорогами.

Таблица № 4. Ведомость автомобильных дорог в пределах земель Боровского сельсовета

| Класс дороги, наименование дороги | Код дороги | Протяженность всего (км) | Покрытие (ширина, м) |  |  | Мосты | Площадь покрытия (кв. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усовершенств. (А) | Переходное (ГЩ, Ц) | Без покрытия |  |  |
| Северная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| Главная региональная дорога, Алейск – Родино – Кулунда - Павлодар | 1 Р 371 | 17,0 | 7/12 А | - | - | 1 | 119000 |
| Региональная подъезд к селу Боровское – село Серебренниково | НО 109 | 14,6 | - | 6/9 ГЩ | - | 2 | 876000 |
| Местная, обслуживающая | - | 1,5 | - | - | 7 | - |  |

В целом транспортную структуру можно охарактеризовать, как сложившуюся и отвечающую современным требованиям и нуждам. «Схемой территориального планирования муниципального образования Алейского района Алтайского края» предусматривается строительство дороги - село Урлапово–село Боровское, 8 км от границы Шипуновского района, и дороги - село Серебренниково–село Песчаное, 6 км до границы Топчихинского района. Также предусматривается строительство объектов придорожного сервиса.

## Социально-экономические условия

### Прогноз численности населения и демографический потенциал

Показатели динамики естественного движения населения Боровского сельсовета не отличаются в целом от общероссийских - число родившихся меньше числа умерших, что приводит к естественной убыли населения. Компенсировать такое сокращение за счет механического притока практически невозможно, тем более что сальдо миграции остается отрицательным.

По данным администрации Боровского сельсовета численность населения на 01.01.2009 г. составляла 1232 человека. В состав Боровского

сельсовета входят два населенных пункта: село Боровское – 1080 человек, село Серебренниково – 122 человека.

Таблица № 5 Динамика естественного движения населения

| Период | Численность населения, чел. | Естественный рост, чел |  |  | Механическое движение, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | родилось | умерло |  | прибыло | выбыло |  |
| 2006 г. | 1284 | 11 | 41 | -30 | 54 | 41 | +13 |
| 2007 г. | 1239 | 12 | 35 | -23 | 37 | 85 | -48 |
| 2008 г. | 1202 | 16 | 26 | -10 | 60 | 55 | +5 |
| Итого |  | 39 | 102 | -63 | 151 | 181 | -30 |

Коэффициенты рождаемости за последние годы несколько улучшились, но они еще низки по отношению к тем, которые были в 1990 году.

Коэффициент смертности остается достаточно высоким, наблюдается смертность лиц трудоспособного возраста. С периода 2002 по 2005 годы в динамике численности населения происходит процесс сокращения, в среднем за год ≈ на 36 человек.

Таблица № 6. Динамика численности населения Боровского сельсовета

|  |  | 2002 г | 2005 г |  | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г (ориент) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население на начало года | чел. | 1519 | 1341 | 1284 |  | 1239 | 1202 | 1232 |
| всего за год прирост, убыль | " |  | -57 | -45 |  | -37 | + 30 |  |
|  | % |  | -4,25 | -3,5 |  | -2,99 | + 2,5 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| село Боровское | чел. |  | 1211 | 1159 |  | 1118 | 1080 |  |
| село Серебренниково | " |  | 130 | 125 |  | 121 | 122 |  |

Основными причинами снижения численности населения каждого поселения являются естественная убыль и механический отток.

При прогнозе численности населения учитывается особенность настоящего периода – Генеральный план разрабатывается в иной демографической ситуации, чем в прежние годы, где за основу принимался «метод трудового баланса». При расчете на расчетный срок (2025 г.) объективных предпосылок роста численности населения не наблюдается, в лучшем случае сохранится на уровне 2008 года, благодаря только положительному росту механического притока.

Прогноз численности населения выполнен по каждому отдельно взятому населенному пункту, по наиболее оптимистическому варианту (улучшение коэффициента рождаемости, уменьшение коэффициента смертности и нулевое сальдо миграции), на основе обработки демографической информации за период 2005 – 2008 гг, приведен в таблице № 6.

Прогноз численности населения в целом по Боровскому сельсовету выполнен по наиболее оптимистическому варианту (улучшение коэффициента рождаемости, уменьшение коэффициента смертности и нулевое сальдо миграции), на основе обработки демографической информации 2005-2008 гг.

Миграция может в какой-то степени  повлиять на демографическую ситуацию. Главным образом за счет лиц, прибывающих из Казахстана. Особенно на этот процесс может повлиять действие федерального закона о возвращении соотечественников. Механический приток возможен за счет переселенцев, прибывающих из северных регионов.

Таким образом, общая численность населения Боровского сельсовета на расчетный срок принимается в пределах ≈ 1164 чел., в том числе по населенным пунктам:

село Боровское 		- 1050 чел.

село Серебренниково	- 114 чел.

Таблица № 7 Демографическая структура населения

|  | Перепись 2002 г. | Существующее состояние 2008 г. | Прогноз на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения трудоспособного возраста | 51,3% | 51,0% | 51,8% |
| Население старше трудоспособного возраста | 29,6% | 31,2% | 27,8% |
| Детская дошкольная группа (0-6 лет) | 5,3% | 5,8% | 6,7% |
| Школьная возрастная группа (7-14 лет) | 7,4% | 7,0% | 7,5% |
| Школьная группа старших классов (15-17 лет) | 6,4% | 5,0% | 6,2% |
| Итого | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

В прогнозируемом периоде при росте уровня денежных доходов на каждого жителя, наметится процесс естественного роста. Это возможно, если заработают такие стимулы, как денежное вознаграждение за рождение второго ребенка, льготы на воспитание в дошкольных муниципальных учреждениях, полная занятость трудоспособного населения, мероприятия по профилактике оздоровления населения.

### Жилищный фонд

Современное состояние

В настоящее время общий объем жилищного фонда по Боровсскому сельсовету составляет 24,5 тыс. кв. м общей площади, в том числе по видам собственности:

- муниципальный	0,1 тыс. кв. м 	0,4%;

- индивидуальный	24,4 тыс. кв. м  	99,6%;

При рассмотрении жилищного фонда по населенным пунктам отмечается несущественное отличие между объемом жилищного фонда и числом проживающего населения, соответственно и по показателю средней жилищной обеспеченности на 1 жителя, а в среднем по сельсовету обеспеченност жилищным фондом составляет 20,0 кв. м/чел :

- село Боровское	19,78 кв. м/чел;

- село Серебренниково	20,0 кв. м/чел;

Фактическая семейная структура населения характеризуется повышенным удельным весом семей состоящих из 2-х человек. Ориентировочный коэффициент семейности по Боровскому сельсовету составляет ≈ 2,78 чел.

Жилая застройка представлена одноэтажными жилыми домами. По видам собственности основная доля (99,6%) жилого фонда приходится на индивидуальный жилой сектор.

### Перспектива жилищного строительства

Жилищное строительство оказывает существенное влияние на формирование системы расселения внутри поселения. Реальная цель и задача жилищного строительства – обеспечение населения жильем.

При фактически постоянной численности населения потребность в дополнительных объемах жилищного фонда на расчетный срок (2025 год) вызвана ориентацией на социальную норму 30 кв. м общей площади на одного жителя (т.е. улучшение жилищных условий).

Для решения программы жилищного строительства необходимо:

- оказать содействие индивидуальному жилищному строительству в части обеспечения инженерного обеспечения на отведенных площадках;

- для расселения в целях улучшения жилищных условий необходимо строительство одноэтажных жилых домов «эконом класса»;

- наряду с освоением новых площадок проводить реконструкцию и строительство новых жилых домов в пределах освоенных территорий.

Необходимый прирост жилого фонда определяется принятой социальной нормой обеспеченности 30 кв. м на чел. и составляет 10,5 тыс. кв. м общей площади жилых домов. Территориальное развитие населенных пунктов вызвано обеспечением размера приусадебных участков площадью 3000 кв. м (решение сельсовета) при средней площади одного жилого дома 90 кв. м общей площади.

На расчетный срок объемы нового жилищного строительства с расчетной плотностью населения на территории 12 чел. на га и среднем размере семьи три человека составят:

- село Боровское 	- 9,4 тыс. кв. м общей площади жилых домов, предусмотрен прирост территории 	- 33,2 га;

- село Серебренниково – 1,1 тыс. кв. м общей площади жилых домов, предусмотрен прирост территории 	- 3,6 га;

В целом по Боровскому сельсовету на расчетный срок жилищный фонд составит 34,9 тыс. кв. м общей площади жилых домов.

Таблица № 9. Распределение жилищного фонда по Боровскому сельсовету

| Наименование показателя | Боровское муниципальное образование, в том числе по населенным пунктам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | % | село Боровское | село Серебренниково |
| Современное состояние |  |  |  |  |
| 1. Жилищный фонд, кв. м общей площади, в том числе: | 24500 | 100,0 | 22 100 | 24 00 |
| - муниципальной собственности | 100 | 0,4 | 100 | - |
| - индивидуальной собственности | 24400 | 99,6 | 22 000 | 2 400 |
| 2. Количество домохозяйств | 443 |  | 397 | 46 |
| 3. Площадь одного домохозяйства, кв. м общей площади | 55,3 |  | 55,7 | 52,2 |
| 4. Население – всего, чел. | 1232 |  | 1 112 | 120 |
| 5. Коэффициент семейности, чел. | 2,78 |  | 2,8 | 2,67 |
| 6. Средняя жилищная обеспеченность, кв. м общей площади на одного жителя | 20,0 |  | 19,78 | 20,0 |
| Перспектива |  |  |  |  |
| 7 Новое строительство – всего кв. м общей площади. | 10 500 |  | 9 400 | 1 100 |
| 8. Количество домохозяйств | 122 |  | 110 | 12 |
| 9. Средняя жилищная обеспеченность, кв. м на чел | 30 |  | 30 | 30 |
| Всего жилищный фонд на перспективу, кв. м общей площади | 34 900 |  | 31 500 | 3 400 |
| 11. Население, чел. | 1164 |  | 1050 | 114 |
| 12. Количество домохозяйств | 438 |  | 390 | 48 |

### Развитие социально-культурной сферы

Определение расчетной мощности объектов социально-культурной сферы ориентировано на фактический уровень потребления, который зависит от реальных доходов населения.

Оказание целого ряда услуг в данной сфере достаточно прибыльный бизнес, который в дальнейшем получит активное развитие за счет частного капитала. Прежде всего, это предприятия торговли, общественного питания, зрелищные учреждения, оздоровительные комплексы, отдельные виды медицинских учреждений, аптеки, ритуальные услуги и другие.

Сложившаяся система культурно-бытового обслуживания поселений представлена тем набором объектов, которые позволяют получать необходимые услуги населению. Размещение данных объектов в поселениях предложено в соответствии функциональным зонирования территории.

#### Учреждения образования

Расчет перспективной потребности мест в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах выполнен с учетом сложившейся демографической ситуации.

В настоящее время детское дошкольное учреждение отсутствует в селе Серебренниково.

По инвентаризационным данным фактическая мощность общеобразовательных школ выше требуемой по расчету, но в связи с высоким процентом амортизации значительная часть этих объектов требует проведения реконструкции и модернизации.

В связи с государственной программой повышения рождаемости в стране, главной задачей в сфере образования является максимальная обеспеченность населения местами в детских дошкольных учреждениях. В проекте предусмотрено строительство данных объектов, как первоочередных.

Требуемое количество мест в детских дошкольных учреждениях, при уровне охвата 85% от общего количества детей, обеспечивается рекомендуемым нормативом 50 мест на 1000 жителей на расчетный период и составит:

- село Боровское	- 45 мест;

- село Серебренниково	- 6 мест (в комплексе с начальной школой).

В связи с недостаточностью заполнения школ необходимо проведение реструктуризации и объединения школ с детскими дошкольными учреждениями в селе Серебренниково, где предлагается строительство единого комплекса – школа с детским садом.

Потребность в ученических местах на перспективу рассчитана, исходя из 100-процентного охвата школьной группы 7-14 лет и 75-процентного - на группу 15-17 лет, с принятым нормативом 130 мест на 1000 жителей. Данный норматив уточняется по статистическим данным демографической структуры населения.

Целесообразно решить вопрос о строительстве в селе Боровское объектов внешкольного образования: центр творчества школьников и молодежи, школы искусств, спортивные школы и т.д.

#### Учреждения здравоохранения

Обслуживание населения осуществляется муниципальными учреждениями. Сеть амбулаторных учреждений сформирована с учетом транспортной доступности жителей каждого поселения при получении первой медицинской помощи. Необходимо учитывать, что жители пользуются услугами районной и краевой больниц. Участковая больница мощностью на 25 больничных коек, расположенная в селе Боровском обслуживает населения близ расположенных поселений.

Ввиду ожидаемого роста рождаемости в ближайшие годы необходимо улучшить медицинское обслуживание населения и проведение профилактики заболеваний с расширением существующей материально-технической базы.

#### Учреждения культуры

В сфере учреждений культуры особое место занимают библиотеки – строительство новых, расширение и сохранение действующих. Библиотечный фонд постоянно пополняется за счет краевой программы «Сельская культура Алтая. От сохранения к устойчивому развитию». Объекты располагаются в приспособленных помещениях (при школе, в здании сельсовета, клубе), а пополняемый книжный фонд требует дополнительных помещений. Объекты культурно – досугового назначения в Боровском сельсовете отсутствуют.

На расчетный срок в проекте предусматривается строительство новых культурно - досуговых объектов мощностью:

- село Боровское	- 300 мест;

- село Серебренниково	- 50 мест.

#### Физкультурно-спортивные сооружения

Существующие спортивные залы и физкультурные площадки располагаются при школьных комплексах. Недостаточность бюджетного финансирования сказывается на материальной базе объектов. Проектом предлагается строительство спортивного объекта в селе Боровском для проведения массовых спортивных мероприятий, учитывая население соседних сельских поселений.

#### Предприятия торговли и учреждения общественного питания

На территории Боровского сельсовета торговые предприятия представлены мелкорозничной сетью по реализации товаров повседневного спроса. Дальнейшее развитие торговли и предприятий обслуживания ориентировано на частные инвестиции.

### Производственная сфера

Населенные пункты, входящие в состав Боровского сельсовета специализируются на производстве сельскохозяйственной продукции. Основная отрасль сельского хозяйства – производство зерновых культур

За период реформ изменилась структура производства, произошло увеличение доли личных подсобных хозяйств населения, крестьянско – фермерских хозяйств при сокращении удельного веса сельскохозяйственных предприятий. Для многих жителей основным источником доходов стало личное подворье. В помощь им на территории района организован закуп произведенной продукции.

Разработаны и действуют районные программы: «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе», «Ускоренное развитие животноводства». Смена новой экономической формации внесла коррективы в экономическую сферу – сокращение производства и высвобождение трудовых ресурсов.

Уровень безработицы от числа трудоспособного населения в Боровском сельсовете составляет от 4,2 до 6,3%. Основную часть из сократившихся работников составляют, занятые прежде в сельскохозяйственном производстве – обанкротившиеся хозяйства. В структуре безработных значительная доля приходится на женское население.

Количество крестьянско-фермерских хозяйств имеет направленность к сокращению, прежде всего это связано с недостатком основных средств для производства конкурентно-способной продукции в рыночных условиях.

Финансовое состояние сельхозпредприятий также характеризуется не стабильностью, ввиду отсутствия средств направленных на расширение и модернизацию производства.

Районная программа «Поддержка малых форм хозяйствования» несколько улучшила ситуацию: владельцам личных подсобных хозяйств выданы банковские кредиты. Расширение сферы малого бизнеса в отраслевой экономике позволит обеспечить занятость сельского населения.

«Схемой территориального планирования муниципального образования Алейский район Алтайского края» принят вариант инвестиционного сценария развития территории района и, соответственно, входящих в его состав поселений. Применительно к данному проекту его можно разделить на два этапа:

Первый этап - 2009-2017 гг. (I очередь), включающий в себя стадию инерционного развития (2009-2012 гг.) и стадию прорывного количественного роста (2013-2017 гг.)

В течение первого этапа необходимо:

- ликвидировать негативные последствия развития экономики района;

- обеспечить целенаправленную поддержку малого и среднего бизнеса, а также личных подсобных хозяйств населения;

- стабилизировать функционирование предприятий социальной сферы;

- осуществить постепенное свертывание убыточных производств и перевод инвестиций на расширение производства конкурентноспособной продукции;

- обеспечить развитие рыночной инфраструктуры, в том числе сферы маркетинговых услуг для продвижения собственной продукции района на региональном и межрегиональном рынках;

- обеспечить реализацию программы реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства района.

- обеспечить концентрацию усилий на рентабельных видах хозяйственной деятельности для создания конкурентных преимуществ;

- усилить специализацию конкурентоспособных производств, содействовать укреплению рыночных позиций предприятий – лидеров на целевых сегментах рынка в регионе;

- обеспечить рост качества жизни населения до средне краевого уровня;

На II этапе – 2018-2025 гг. (расчетный срок) - этап качественного роста, можно рассчитывать на достижение целевой функции развития района: его устойчивого развития в экономической и социальной сферах и обеспечение жителям Алейского района достойного уровня качества жизни.

В качестве главного действенного механизма, используемого для обеспечения региональной конкурентоспособности, проектом рассматривается стабилизация и последующее развитие аграрно-производственного комплекса (АПК), его интенсификация, то есть внедрение новых технологий и высокопроизводительной техники.

Для достижения поставленных целей необходимо использовать имеющиеся на территории сельсовета резервы.

Наличие крупных озер на территории Боровского сельсовета позволяет организовать прудовые хозяйства с разведением и переработкой рыбной продукции.

Выращивание подсолнечника, гречихи и других способствует развитию такой отрасли, как пчеловодство с использованием «кочевых» (передвижных) пасек. В перспективе может рассматриваться вопрос по организации тепличного комбината по выращиванию овощной продукции. Близость крупных лесных массивов позволяет организовать здесь приемные пункты по закупке грибов и ягод.

Основное направление производственной сферы ориентировано на сельскохозяйственное производство, что позволит вовлечь свободные трудовые ресурсы в производственный процесс.

Кроме того, «Схемой территориального планирования Алейский район Алтайского края» предлагается создать на данной территории туристско-рекреационную зону: в районе села Боровское предусматривается размещение базы отдыха сбербанка «Золотая осень», а так же «Базы охотников и рыболовов», предлагается размещение базы отдыха в селе Серебрениково.

В селе Боровском, расположенном на главной региональной дороге  предлагается размещение помимо автозаправочной станции других объектов автосервиса: станции технического обслуживания в комплексе с автомойкой, а так же кемпинга.

Достижение примерного соответствия рабочих мест и численности, проживающего на данной территории экономически активного населения создаст на перспективу существенное улучшение уровня жизни.

# Планировочная организация территории

## Планировочная организация территории поселения

Согласно «Схеме территориального планирования муниципального образования Алейский район Алтайского края», сложившаяся планировочная структура района в достаточной степени развита и имеет линейно-узловой характер. В качестве планировочных узлов выступают наиболее крупные населенные пункты, к ним относятся, в том числе из проектируемых населенных пунктов: село Боровское, которое обеспечено транспортной связью с региональной транспортной инфраструктурой и расположены на разветвлениях планировочных осей.

Важным элементом каркаса является не только автодорога федерального значения А349 Барнаул – Рубцовск – Семипалатинск, в непосредственной близости от которой расположены населенные пункты проектируемых сельсоветов: поселок Алейский, поселок Заветы Ильича, поселок Солнечный, но и главная региональная дорога меридионального направления Алейск – Родино – Кулунда - Павлодар (1Р371), проходящая через село Боровское.

Из десяти населенных пунктов, расположенных в пределах Алейского, Заветильичевского и Боровского сельсоветов можно выделить четыре населенных пункта: поселок Алейский, поселок Солнечный, поселок Заветы Ильича, село Боровское, являющихся узлами планировочной структуры (или главными градостроительными ядрами территорий), которые находясь на пересечениях и продолжениях основных планировочных связей, имеют наибольший потенциал развития.

Существующие административные границы сельсоветов сохраняются без изменений. Планировочная связь

### Ограничения по использованию территорий и земель

В границах территорий проектируемых поселений (Алейского, Заветильичевского, Боровского) отсутствуют особо охраняемые территории федерального, регионального, местного значения, требующие установления особого правого режима, регулирующего порядок использования территорий.

Практически все рассматриваемые в данном разделе ограничения по использованию территорий в хозяйственных целях определяются законами РФ, постановлениями правительства и действующими нормативными документами.

#### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

«Схемой территориального планирования Алейского района Алтайского края» определены водоохранные зоны водных объектов на территории Алейского района.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности  в целях предотвращения загрязнения, засорения, заилевания указанных водных объектов и истощения вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция ввод в эксплуатацию хозяйственных иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, и использования вод в соответствии с водным законодательством в области охраны окружающей среды:

Не допускается:

- размещать места захоронения отходов, производства и потребления, кладбища, скотомогильники;

- осуществлять авиационные меры борьбы с вредителями и болезнями растений;

- использование сточных вод для удобрения почв;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движений по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос ограничениями запрещаются:

- вспашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В лесах, расположенных в водоохранных зонах, проведение рубок главного пользования запрещается.

Проведение других рубок в водоохранных зонах осуществляется в соответствии с лесным законодательством.

#### Охранные зоны инженерной инфраструктуры

#### Охранные зоны ВЛ

По территории Алейского, Заветильичевского и Боровского сельсоветов проходят высоковольтные линии (далее – ВЛ) напряжением 10 кВ, 35 кВ, 
110 кВ, вдоль трассы прохождения которых установлены охранные зоны, представляющие из себя участки земли и пространства вдоль ВЛ, заключенные между вертикальными плоскостями проходящие через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при не отключенном положении) на расстоянии:

- 10 м – для ВЛ напряжением до 10 кВ;

- 15 м – для ВЛ напряжением до 35 кВ;

- 20 м – для ВЛ напряжением до 110 кВ.

В границах данных зон установлены особые условия использования земельных участков. Запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить бесперебойную работу объектов электросетевого хозяйства, повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических и юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба, в том числе:

- - набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а так же подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- - размещать любые объекты и предметы (материалы) в границах проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а так же проводить любые работы и возводить сооружения без создания необходимых для полного доступа проходов и подъездов;

- - размещать свалки.

#### Охранные зоны газопроводов

По территории Алейского, Заветильичевского, Боровского сельсоветов в рамках краевой программы «Газификации Алтайского края» в соответствии со «Схемой территориального планирования МО Алейский район Алтайского края», планируется прохождение магистральных и межпоселковых газопроводов вдоль трасс которых устанавливаются охранные зоны, т.е. территории с особыми условиями использования, в целях обеспечения нормальных условий их эксплуатации и исключения возможности их повреждения:

- для межпоселковых газопроводов - ширина 6 метров, по 3 метра с каждой стороны, от оси газопровода;

- для магистральных газопроводов - ширина 50 м, по 25 м с каждой стороны от оси газопровода.

В охранных зонах газораспределительных и магистральных сетей запрещается:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, производить всякого роды открытые и подземные, горные, строительно - монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

- производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов);

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушения, огораживать и перегораживать охранные зоны;

- устраивать склады и свалки, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- разводить огонь и размещать источники огня;

- размещать сады и огороды, высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот;

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов,

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы, рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными или мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м.

#### Санитарно- защитные полосы водоводов

По территории Алейского района проходит участок Чарышского группового водопровода, ширина санитарно - защитной полосы которого составляет 
10 м в обе стороны от крайних водоводов.

В пределах санитарно - защитной полосы должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора, свалки, поля ассенизации, поля фильтрации, земледельческие поля орошения, кладбища, скотомогильники, промышленные и сельскохозяйственные предприятия).

#### Границы объектов культурного наследия

По данным НПУ «Наследие» нанесены границы территорий земель объектов культурного наследия, а именно объектов археологического наследия.

В целях их сохранения необходима разработка отдельного «Проекта зон охраны объекта культурного наследия», на основании которого устанавливаются на сопряженных территориях зоны охраны: охранная зона, зона охраняемого природного ландшафта, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Необходимый состав зон определяется проектом.

В охранной зоне и зоне охраняемого природного ландшафта устанавливается особый режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию исторически – градостроительной и природной среды объекта культурного наследия.

До разработки «Проекта зон охраны объекта культурного наследия» предлагается для сохранения памятников археологии находящихся на пашне – прекратить распашку их территорий, прежде всего, прекратить распашку курганных насыпей. Для памятников находящихся на песчаных грядах – запретить выпас скота, который выбивает растительность на их поверхности. Использовать территорию памятников в хозяйственных целях можно как сенокос или выпас скота, при условии обеспечения сохранности верхнего почвенного слоя.

#### Полосы отвода автомобильных дорог и придорожные полосы

По территориям Алейского, Заветильичевского. Боровского сельсоветов проходят автомобильные дороги федерального значения (А 349), главная региональная дорога (1Р 371), а так же дороги регионального и местного значения.

В зависимости от категории дороги и с учетом перспективы ее развития устанавливаются полосы отвода и придорожные полосы, являющиеся зонами с особым режимом использования земель.

В полосы отвода входят земельные участки, включающие в себя конструктивные элементы дороги и дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью.

Придорожные полосы - прилегающие с обеих сторон к полосе отвода участки земли шириной в размере:

- 75 метров для автодорог I и II категории (федеральная дорога А349);

- 50 метров для автодорог IV и III категории 
(главная региональная дорога Р 371);

- 25 метров для автодорог V категории (региональная дорога).

В границах отвода автомобильных дорог запрещается:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

- распашка земельных участков, полос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетний насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ на содержание полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений (сооружения со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ и объектов дорожного сервиса.

Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

а) объекты не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения в эксплуатации автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должен учитывать возможность реконструкции федеральной автомобильной дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должны производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

Размещение инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос допускается только по соглашению с Федеральной службой России или уполномоченными его органами.

Линии электропередачи напряжением от 6 до 11 кВт, разрешается размещать в придорожной полосе только при соблюдении следующих условий:

- размещение коммуникаций не требует их переустройства в случае реконструкции федеральной автомобильной дороги;

- расстояние от границы полосы федеральной автомобильной дороги до оснований опор воздушных линий связи и линий электропередачи должно составлять не менее 50 м с учетом требований в вышеуказанных пунктах «а, б, в»;

- в местах пересечений федеральных автомобильных дорог воздушными линиями связи и высоковольтными линиями электропередачи расстояние от основания каждой из опор этих линий до бровки земляного полотна автомобильной дороги должно быть не менее высоты опоры плюс 5 метров, но во всех случаях не менее 25 метров.

## Развитие населенных пунктов Боровского сельсовета

«Схемой территориального планирования муниципального образования Алейский район Алтайского края» определены этапы принятого «инвестиционного» сценария развития района. За расчетный срок принят 
2025 год, первая очередь 2009 – 2017 гг.

В состав Боровского сельсовета входят два населенных пункта, это села Боровское и Серебренниково. В рамках разрабатываемого проекта выполнены генеральные планы данных населенных пунктов в М 1:5000ю. Существующие границы населенных пунктов сохраняются или корректируются проектируемыми границами в сторону увеличения, когда это обусловлено необходимым планируемым территориальным ростом.

### Генеральный план села Боровское

#### Архитектурно - планировочная организация территории села Боровское

Численность населения на расчетный срок до 2025 года в селе Боровское с учетом тенденции развития демографической ситуации уменьшится и составит 1050 чел.

Прирост жилищного фонда, при принятой средней норме обеспеченности 30 кв. м общей площади на одного жителя, составит 9400 кв. м общей площади. Территориальный прирост под новое жилищное строительство - 33,2 га, при принятой в селе Боровское величине приусадебного участка - 3000 кв. м на одно домовладение.

Архитектурно-планировочное и функциональное зонирование территории села Боровское продиктованы сложившейся градостроительной ситуацией: существующей трассировкой улиц, размещением общественных зданий и сооружений, существующими природными факторами и предлагают:

- совершенствование планировочной структуры, путем упорядочения существующей уличной сети и рационального использования территории;

- органичное включение в существующую планировочную структуру новых селитебных территорий;

- максимальное обеспечение проживающего населения объектами обслуживания в соответствии с действующими нормативами;

- дальнейшее развитие и совершенствование инженерной инфраструктуры.

В основу архитектурно-планировочной структуры заложен принцип рационального размещения и взаимосвязи основных функциональных зон: жилой, общественного центра, производственной, коммунально-складской, зоны внешнего транспорта, с учетом которого предложено упорядочение функционального зонирования, путем выноса производственных и коммунальных предприятий, не отвечающих санитарно - гигиеническим требованиям и создания санитарно защитных зон.

Жилая застройка. Максимально сохраняется существующая застройка. При этом упорядочивается ширина улиц и границы жилых кварталов. Новая застройка, представляющая собой кварталы домов усадебного типа с участками 3000 кв. м, формируется на продолжении улицы Верхней Бурановки, на юг по отношению к существующему центру. Таким образом, обеспечивается максимально компактное развитие селитебных территорий, одновременно формируется новый въезд в село со стороны дороги Алейск - Павлодар по улицам Верхней и Нижней Бурановке, исторически претендующими на роль основных. С юга, вдоль проектируемых жилых кварталов, предусматривается посадка лесозащитной полосы.

Общественный центр и объекты обслуживания.

В районе пересечения улиц Кирова и Кожина с Верхней Бурановкой сформирован административно-общественный центр, в котором расположены основные административно-общественные объекты: здание администрации, клуб, магазины, столовая, почта, мемориальный сквер. В непосредственной близости от центра на улицах Кожина и Кирова расположены школа и участковая больница. Генеральным планом предлагается сохранить существующий центр, расширив его функции недостающими объектами, такими как комбинат бытового обслуживания (далее – КБО), гостиница, детский сад. Предусматривается строительство нового здания администрации.

На продолжении улицы Верхней Бурановки в зоне новой селитебной застройки предлагается сформировать подцентр с размещением объектов первичного обслуживания - магазинов товаров повседневного спроса, объектов общественного питания, коммунального обслуживания и досуга.

Подлежат реконструкции и модернизации в соответствии с современными требованиями здание школы с расширением функций внешкольного образования, участковой больницы, клуба с залом до 300 мест.

В границах населенного пункта, на берегу озера Бахматовское, предусматриваются объекты рекреации и отдыха. На свободных территориях, на западе от селитебных кварталов, размещается база охотников и рыболовов. На востоке – база отдыха «Сбербанка» и база отдыха «Золотая осень», которая будет использоваться в отдельные периоды, как детско-оздоровительных лагерь.

Производственные и коммунально-складские территории. Промышленная и коммунально-складская зона представлена двумя территориями: юго-западная и северо-восточная.

В юго-западной зоне размещаются: зерноток, территория водозабора, складская зона, мехдворы с гаражами. Генеральным планом предлагается упорядочить границы территорий сохраняемых предприятий, а так же предусматриваются территории под пождепо на один автомобиль.

Согласно «Схеме территориального планирования муниципального образования Алейский район Алтайского края» село Боровское до конца расчетного срока должно соединиться автодорогой с населенным пунктом Урлапово Шипуновского района. На въезде в село у автодороги Алейск-Павлодар проектом предлагается размещение объектов придорожного сервиса в составе автозаправки, автомойки, станции технического обслуживания, кемпинга с автостоянкой для большегрузного автотранспорта.

Кладбище, расположенное на северо-восточной оконечности поселка, сохраняется. Генеральным планом предусмотрено создание зеленой защитной зоны по его периметру.

Существующая свалка и скотомогильник находятся близко к жилой застройке в нарушение санитарно-гигиенических требований. Генеральным планом предусмотрено размещение полигона ТБО и скотомогильника с учетом нормативных требований (1 км от жилой застройки) на юго-восток от жилой застройки. Скотомогильник предложено дооборудовать биологическими камерами для совместного использования с селом Серебренниковым.

### Генеральный план села Серебренниково

#### Архитектурно-планировочная организация территории села Серебрениково

Численность населения на расчетный срок до 2025 года в селе Серебренниково с учетом тенденции развития демографической ситуации уменьшится и составит 114 чел.

Прирост жилищного фонда, при принятой средней норме обеспеченности 30 кв. м общей площади на одного жителя, составит 1100 кв. м общей площади. Территориальный прирост под новое жилищное строительство - 3,6 га, при принятой в селе Серебренниково величине приусадебного участка - 3000 кв. м на одно домовладение.

Архитектурно – планировочная структура и функциональное зонирование территории села Серебренниково продиктованы сложившейся трассировкой улиц, размещением общественных зданий и сооружений, существующими природными факторами и предлагают:

- совершенствование планировочной структуры, путем упорядочивания существующей улично-дорожной сети и рационального использования территории, органичного включения в существующую планировочную структуру новых селитебных территорий;

- максимальное обеспечение проживающего населения объектами обслуживания в соответствии с действующими нормативами;

- дальнейшее развитие и совершенствование инженерной инфраструктуры.

В основу архитектурно-планировочной структуры заложен принцип рационального размещения и взаимосвязи основных функциональных зон: жилой, общественного центра, производственной, коммунально-складской, зоны внешнего транспорта, с учетом которого предложено упорядочение функционального зонирования, путем выноса производственных и коммунальных предприятий, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям и создания санитарно защитных зон.

#### Жилая застройка

Максимально сохраняется существующая застройка с упорядочением ширины улиц и границ жилых кварталов. Новая застройка, представляющая собой кварталы домов усадебного типа с участками 3000 кв. м, формируется на свободных территориях вдоль улицы Приозерной, обеспечивая максимально компактное развитие селитебных территорий, их оптимальное размещение по отношению к промышленной зоне.

#### Общественный центр и объекты обслуживания

Общественный центр сформирован на юго-западной оконечности села на пересечении улицы Приозерной с поперечной улицей, по которой осуществляется въезд в село. Здесь расположены основные общественные объекты: школа, объекты обслуживания и торговли, мощности которых почти по всем позициям соответствуют требуемым. Генеральным планом предусмотрено ткерриториальное сохранение существующего центра с расширением его недостающими функциями. Предложено новое строительство культурно-досуговый центр взамен старого деревянного (100% износ), а так же детского сада при неполной средней школе. Для получения полного среднего образования предлагается использовать школу в селе Боровское.

В границах населенного пункта, на берегу озера Бахматовское и на свободных территориях, к западу от селитебных кварталов Генеральным планом предусматривается размещение объектов рекреации и отдыха.

#### Производственные и коммунально-складские территории

Существующие производственные территории сформировались на северо-восточной окраине села. Территория данной зоны, учитывая розу ветров, расположена по отношению к жилой застройке наиболее благоприятно, поэтому Генеральным планом предложено упорядочение границ участков существующих предприятий с сохранением резервных промышленных территорий. Существующее кладбище, расположенное примерно в 2 км на юго-запад от села  имеет резерв расширения и сохраняется.

Ввиду отсутствия организованной свалки, предусмотрено размещение полигона ТБО в радиусе 1 км от села на северо-восток рядом с перспективной дорогой на село Песчаное Топчихинского района (строительство дороги предусмотрено «Схемой территориального планирования МО Алейский район Алтайского края»).

Существующий скотомогильник в селе Боровском дообурудуется биологическими камерами для совместного использования с селом Серебренниковы.

# Инженерная инфраструктура

## Боровской сельсовет. Водоснабжение и водоотведение.

### Общие положения

Схема водоснабжения и канализации Боровского сельского поселения составлена на расчетный срок развития. Численность населения в настоящее время составляет 1284 человек, население на расчетный срок - 1164 человека.

Раздел водоснабжения и канализации выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-84 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- ВНТП Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

- Пособие к СНиП 2.07.01-89 по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений.

### Водоснабжение и водоотведение Боровского сельсовета

###### Нормы водопотребления

Общее водопотребление сельского поселения на расчетный срок составляет 460,9 куб.м/сут, в том числе на первую очередь – 420,7 куб.м/сут.

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя принято с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения и составляет:

- на 1-ую очередь 	– 150 л / сут. на человека;

- на расчетный срок 	– 180 л / сут. на человека.

Расчетное количество одновременных пожаров и расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах на один пожар определены в соответствии с нормами, исходя из продолжительности тушения пожара – 3 часа.

Удельное среднесуточное потребление воды за сезон на полив зеленых насаждений разного функционального назначения принято 50 л / сут в расчете на одного жителя.

Неучтенные расходы, в том числе на нужды местной промышленности, собственные нужды водоочистных установок, принимаются дополнительно в размере 10-процентного суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 
10–25-процентного суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

###### Проектируемая система водоснабжения

Для обеспечения жителей питьевой водой проектом предусматривается строительство не менее 2-х водозаборных скважин с водоочистными сооружениями. Производительность скважин должна удовлетворять расчетным расходам воды. Проектом принята централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Централизованным водопроводом на расчетный срок оборудуются все жилые и общественные здания. Трассировка проектируемых поселковых сетей выполнена с учетом нового строительства и предусматривается вдоль автодорог вне асфальтированных покрытий, а также с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных систем. Сети проектируются кольцевые. Для нужд пожаротушения проектом предусматрено устройство пожарных резервуаров. Предлагается также устройство подъездов пожарных машин для забора воды из озера Бахматовское. Для решения вопросов водоснабжения требуется проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода на территории поселков для уменьшения протечек. Покрытие дефицита удельного водопотребления возможно за счет строительства новых водопроводных сетей и реконструкции ветхих существующих сетей.

###### Водоотведение

Общее водоотведение сельского поселения на расчетный срок составляет 16,5 м3/сут, в том числе на первую очередь – 8,6 м3/сут.

###### Проектируемая система водоотведения

В проекте принята выгребная система, с последующим вывозом хозяйственно-бытовых сточных вод спецавтотранспортом на канализационные очистные сооружения в селе Боровское. Отвод сточных вод от всех жилых и общественных зданий населенных пунктов проектируется в выгребы. Прокладка сетей предусматривается на глубине - 1,8 м – 2,5 м, материал труб – полиэтилен. На перспективу развития возможно рассмотрение варианта строительства централизованной системы канализации поселков с отводом стоком напорными коллекторами на канализационные очистные сооружения.

Размещение площадки очистных сооружений утверждается на следующих стадиях проектирования после определения геологических и гидрологических характеристик потенциальных территорий, при этом следует предусматривать:

-  размещение площадки с подветренной стороны к жилой застройке по отношению к преимущественному направлению ветров в теплый сезон года;

- соблюдение нормативных санитарно-защитных зон;

- расположение площадки, как правило, на сухих фильтрующих грунтах;

- резерв прилегающей к площадке территории для расширения сооружений.

В состав сооружений входят: приемная камера, песколовка, двухъярусные отстойники и поля фильтрации. Производительность очистных сооружений составит 300 куб.м/сут.

Для решения вопросов канализования населенных пунктов необходимо:

- строительство очистных сооружений в селе Боровское;

- строительство канализационных сетей и выгребов;

- закупка спецавтотранспорта для обеспечения своевременного вывоза нечистот.

### Водоснабжение села Боровское

Расчетные расходы воды

При проектировании системы водоснабжения села Боровское принято полное благоустройство существующих и проектируемых жилых и общественных зданий на расчетный срок и I очередь строительства. Удельное суточное водопотребление на одного жителя принимается с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет увеличения степени благоустройства, этажности застройки и повышения уровни жизни населения, и составляет: на 1-ую очередь – 150 л/сут; на расчетный срок – 180 л/сут.

Существующая производительность скважины удовлетворяет расчетному водопотреблению на 1 очередь и расчетный срок.

Водопотребление поселка в соответствии с действующими нормативами на расчетный срок составляет 295,1 куб. м/сут, в том числе на первую очередь 
254,2 куб. м/сут.

Расчетное количество наружных одновременных пожаров – 1.

Общий расход воды на пожаротушение промышленных и коммунальных объектов принят в количестве 15,0 л/сек, в том числе:

- на наружное пожаротушение в количестве 10 л/сек;

- на внутреннее пожаротушение – 2 струи по 2,5 л/сек.

Для жилой застройки пожарный расход определен из учета обеспечения противопожарных нужд на внутреннее и наружное пожаротушение с расчетным расходом 12,5 л/сек, в том числе:

- на наружное пожаротушение в количестве 10 л/сек,

- на внутреннее пожаротушение – 1 струя по 2,5 л/сек.

Проектируемая система водоснабжения

При выполнении раздельной хозяйственно-питьевой и производственной схемы водоснабжения села водопотребление из подземного водозабора возможно осуществлять только на хозяйственно-питьевые нужды населения. Для бесперебойного обеспечения водой необходимо строительство  резервной скважины. Для подачи потребителям воды питьевого качества необходимо предусмотреть устройство станции очистки на подземном водозаборе. Требуемый напор в сети обеспечивается водонапорной башней.

Ввиду ограниченности запасов подземных источников подачу воды не питьевого качества на производственные нужды и полив зеленых насаждений предлагается осуществлять из поверхностного водозабора на озере Бахматовское. Насосная станция 1 подъема должна обеспечивать забор из водоисточника расчетного расхода воды и подачу его потребителям. Водозабор планируется разместить западнее жилой застройки села на берегу озера.

Выбор источника технического водоснабжения осуществляется на следующих стадиях проектирования и производится в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству воды предприятиями, после определения гидрогеологических и гидрологических характеристик потенциального и существующего водоисточника, включая сведения о запасах подземных вод и санитарные характеристики. Прокладка хозяйственно-противопожарного и технического водопроводов осуществляется  на глубине  2,5 – 3,0 метра, поливочного водопровода – до 0,5 м. Сети водопровода выполняются из полиэтиленовых напорных или чугунных труб.

Трассировка проектируемых поселковых сетей выполнена с учетом нового строительства, предусматривается подземная прокладка водопровода на глубине ниже глубины промерзания на 0,5м вдоль проектируемых автодорог вне асфальтированных покрытий.

Для развития сетей водоснабжения необходимо:

- строительство внутрипоселковых сетей
 хозяйственно-питьевого водопровода 	– 5 км;

- строительство внутрипоселковых сетей 
технического водопровода 	– 16 км;

- реконструкция существующих магистральных сетей (70%) – 16  км;

- реконструкция существующих поселковых сетей (70%) 	– 6,65 км;

- строительство пожарного резервуара, объемом 100 куб. м и ;

- строительство артезианской скважины и водороводных очистных сооружений производительностью 435,0 куб м /сут.

Необходимо провести оценку и утверждение запасов подземных вод для организации резервного водоснабжения.

### Водоснабжение села Серебренниково

Расчетные расходы воды

Для обеспечения жителей села питьевой водой проектом            предусматривается строительство не менее 2-х водозаборных скважин с водоочистными сооружениями. Производительность скважин должна удовлетворять расчетным расходам воды.

Водопотребление поселка в соответствии с действующими нормативами на расчетный срок составляет 26,2 куб. м/сут, в том числе на первую очередь 
18,6 куб. м/сут.

Расчетное количество наружных одновременных пожаров – 1.

Расход воды на наружное пожаротушение поселка - 5,0 л/сек.

###### Проектируемая система водоснабжения

Проектом принята централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Централизованным водопроводом на расчетный срок оборудуются все жилые дома, здания общественно-делового назначения.

Водоснабжение индивидуальных существующих и проектируемых жилых домов на первую очередь предусматривается от водоразборных колонок незамерзающего типа. На расчетный срок планируется частичное благоустройство индивидуальных жилых домов.

Водопроводные сети прокладываются из полиэтиленовых или чугунных труб на глубине 2,5 - 3,0 м.

Требуемый напор в сети должен обеспечиваться водонапорной башней объемом 10 куб.м.

Трассировка проектируемых поселковых сетей выполнена с учетом нового строительства, предусматривается подземная прокладка водопровода на глубине ниже глубины промерзания на 0,5м вдоль проектируемых автодорог вне асфальтированных покрытий.

Для развития сетей водоснабжения необходимо:

- строительство внутрипоселковых сетей 	– 2,0 км;

- строительство двух пожарных резервуаров, объемом 50 куб. м	;

- строительство водопроводной башни, объемом 10 куб.м, водозаборных и очистных сооружений подземных вод, производительностью 27 куб.м/сут.

### Баланс водопотребления и водоотведения
Боровского сельсовета

Расчет водопотребления и водоотведения поселения выполнен на расчетный срок развития с выделением первой очереди строительства в соответствии с действующими нормативами.

Удельное водоотведение определено с учетом увеличения водоотведения к расчетному сроку за счет увеличения степени благоустройства и повышения уровня жизни населения и составляет на 1 очередь 150 л/сут., на расчетный срок – 
180 л/сут.

Общий объем сточных вод Боровского сельсовета на расчетный срок составляет в соответствии с действующими нормативами 288,7 куб. м/сут, в том числе на первую очередь 247,4 куб. м/сут.

Общее водопотребление Боровского сельсовета на расчетный срок составляет 460,9 куб. м/сут, в том числе на первую очередь 420,7 куб. м/сут.

Разница между водопотреблением и водоотведением за счет безвозвратных потерь составляет:

На расчетный срок – 172,2 куб. м/сут. (460,9 – 288,7):

- на полив зеленых насаждений 	- 58,2 куб. м/сут.

- на нужды личных подсобных хозяйств 	- 24,0 куб. м/сут.

На первую очередь – 173,3 куб. м/сут. (420,7– 247,4):

- на полив зеленых насаждений 	- 61,3 куб. м/сут.

- на нужды личных подсобных хозяйств 	- 24,0 куб. м/сут.

Объемы водопотребления и водоотведения поселками Боровского сельсовета приведены ниже в таблицах № 10 и № 11.

Таблица № 10. Общее водопотребление Боровского сельсовета на расчётный срок, 
в том числе 1-я очередь строительства.

| № п/п | # Наименование потребителей | Максимальный суточный расход, куб.м/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчётный срок | В том числе I очередь |
| Хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |
| 1 | Жилая зона | 240,5 | 206,2 |
| 2 | Неучтенные расходы | 24,1 | 20,6 |
|  | Итого | 264,6 | 226,8 |
| Технические нужды |  |  |  |
| 1 | Развитие промпредприятий | 24,1 | 20,6 |
| 2 | КРС (личные подсобные хозяйства) | 24,0 | 24,0 |
| 3 | КРС (сельскохозяйственные предприятия) | 90,0 | 88,0 |
|  | Итого | 138,1 | 132,6 |
| 1 | Полив зеленых насаждений | 58,2 | 61,3 |
|  | Всего | 460,9 | 420,7 |

Таблица № 11.Общее водоотведение Боровского сельсовета на расчётный срок, 
в том числе 1 очередь строительства

| № п/п | # Наименование потребителей | Максимальный суточный расход, куб.м/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчётный срок | В том числе I очередь |
| 1 | Жилая зона | 226,8 | 199,0 |
| 2 | Неучтенные расходы | 22,7 | 19,9 |
| 3 | Развитие промпредприятий | 22,7 | 19,9 |
|  | Итого | 272,2 | 238,8 |

## Боровской сельсовет. Электроснабжение

Централизованное электроснабжение населенных пунктов Боровского сельского совета осуществляется на напряжении 35 кВ по линии МБ-335 от ПС 90  «Алейская», 110/35/10 кВ  («Алейская-Солнечная», АС-324, 4,6 км; «Солнечная-Моховская», СМ-327, 24,19 км; «Моховская-Боровская», МБ-335, 14,7 км).

Год ввода в эксплуатацию линий 35 кВ МБ-335 и СМ-327- 1973 г, линии АС-324- 1994 г.

Основным источником электроснабжения является существующая ПС 92,  «Боровская», 35/10 кВ, 1х1,6 МВА, расположенная на окраине  с. Боровского. Год ввода в эксплуатацию ПС 92 «Боровская»- 1973г.

Резервное питание на напряжении 35 кВ ПС «Боровская» предусмотрено по линии БК-336, 16,8 км, от ПС «Костин лог», 35/10 кВ, введенной в эксплуатацию в 1973. Опоры линий электропередачи 35 кВ – железобетонные промежуточные и металлические анкерные.

Согласно результатам замеров максимум существующих нагрузок на ПС 92 «Боровская в 2008 г. составил 0,52 МВА, коэффициент загрузки трансформатора 1,6 МВА - 0,33.

Конструктивно линии ВЛ - 10 кВ выполнены неизолированным проводом, проложенным, в основном, на деревянных опорах с железобетонными приставками (392 шт.) и, частично, на деревянных (75 шт.).

Все существующие трансформаторные подстанции – однотрансформаторные, комплектные, наружной установки.

Сети 0,380/0,220 кВ - воздушные, выполнены неизолированным проводом, проложенным по деревянным опорам с железобетонными приставками.

Существующее электропотребление - 1147,325 тыс. кВт.час в год, в том числе:

- коммунально - бытовыми потребителями - 878,797 тыс. кВт. час в год;

- промышленными и сельскохозяйственными потребителями – 268,528 тыс. кВт. час в год.

Потребность в электроэнергии   на расчетный срок (прогноз) –

1888 тыс. кВт. час в год, в том числе:

- на производственные нужды - 318 тыс. кВт. час в год,

- на коммунально-бытовые нужды - 1570 тыс. кВт. час в год.

Численность населения на расчетный срок – 1164 чел.

Существующее потребление электроэнергии на 1 человека в год – 
931 кВт. час в год, в том числе коммунально-бытовые нужды - 713 кВт.час в год.

Потребление электроэнергии на 1 человека в год на расчетный срок – 
1622 кВт. час в год, в том числе - коммунально-бытовые нужды - 1349 кВт. час в год.

Источник покрытия электрических нагрузок - ПС 92 «Боровская», 
35/10 кВ, 1х1,6  МВА.

Протяженность сетей 35 кВ (МБ-335)- 14,7 км (современное состояние), на расчетный срок – 14,7 км (с заменой или модернизацией физически изношенного оборудования, опор, проводов).

Максимум нагрузок на ПС 92 «Боровская» на расчетный срок составит 
0,67 МВА (прогноз), коэффициент загрузки трансформатора 1,6 МВА - 0,42.

Рост электропотребления на расчетный срок обусловлен в основном повышением энергоемкости коммунально-бытового сектора, строительством объектов обслуживания, внедрением в сельскохозяйственное производство электрификации трудоемких процессов в животноводстве и производстве зерновых культур и овощей.

Энергосберегающие мероприятия

Сокращение потерь электроэнергии в сетях предусматривается за счет:

- установки трансформаторных подстанций в центрах электрических нагрузок;

- выравнивания электрических нагрузок между двумя взаимо-резервируемыми кабельными линиями сети 0,38/0,22 кВ к зданиям;

- оптимальной загрузки трансформаторов;

- оптимизации конфигурации и трассировки сетей 10 и 0,4 кВ.

Сокращение потребления электроэнергии достигается:

- установкой аппаратуры общедомового и поквартирного учета электроэнергии;

- установкой счетчиков двухтарифного учета электроэнергии класса точности 1,0 и выше (в пределах нормативных требований);

- за счет централизованного (из диспетчерского пункта) управления работой светильников наружного освещения;

- за счет работы наружного электроосвещения в системе автоматизированного управления наружным освещением, с возможностью регулирования светового потока ламп, и как следствие, электропотребления;

- за счет использования энергосберегающих систем управления внутренним электроосвещением;

- за счет применения энергоэкономичных источников света для наружного и внутреннего электроосвещения.

Дополнительное сокращение потребления электроэнергии может быть достигнуто за счет создания автоматизированной системы квартирного учета коммунальных услуг (АСКУЭ).

### Электроснабжение села Боровское

Электроснабжение потребителей села Боровского выполнено от ПС 92 «Боровская», 35/10 кВ, 1х1,6 МВА по двум ВЛ-10 кВ (фидеры Л-92-2, 5,6 км и
Л-92-5, 5,72 км), год ввода в эксплуатацию – 1971 г.

Общая установленная трансформаторная мощность в селе Боровское составляет:ф. Л-92-2- 465 кВА, ф. Л-92-5- 2240 кВА.

Общая протяженность ВЛ 0,380/0,220 кВ – 34,97 км.

Количество опор 0,380/0,220 кВ – 777 шт.

По степени обеспечения надежности электроснабжения потребители электроэнергии селитебной зоны села Боровское отнесены в основном к III категории и, частично, ко II категории. К I категории отнесены ответственные электроприемники котельной и противопожарных устройств.

Потребность в электроэнергии на расчетный срок (прогноз) –
1066 тыс. кВт.час/год, в том числе:

- на производственные нужды – 253,5 тыс. кВт.час/год;

- на коммунально - бытовые нужды – 812,3 тыс. кВт.час/год.

Потребление электроэнергии на 1 человека в год на расчетный срок – 
1638 кВт.час/год, в том числе коммунально-бытовые нужды - 1352 кВт.час/год.

Источник покрытия электрических нагрузок - ПС 92 «Боровская», 35/10 кВ, 1х1,6 МВА.

Протяженность сетей 35 кВ (МБ-335)- 14,7 км (современное состояние), на расчетный срок – 14,7 км (с заменой или модернизацией физически изношенного оборудования, опор, проводов).

Для создания более гибкой схемы построения электрических сетей 10 кВ предлагается:

- сеть 10 кВ строить по магистральной схеме с двухсторонним питанием от центра питания (ПС 92 «Боровская»), имеющего двухстороннее (рабочее и резервное) питание по ВЛ-35 кВ;

- строительство капитальных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ;

- выполнение воздушных линий 10 кВ защищенными проводами.

Существующей трансформаторной мощности (2885 кВА) достаточно для покрытия расчетной мощности (674 кВт - на расчетный срок). Рекомендуется замена малозагруженных существующих трансформаторов 10/0,4 кВ на меньший габарит и размещение ТП в центрах электрической нагрузки.

### Электроснабжение села Серебренниково

Электроснабжение села Серебренниково осуществляется по воздушной линии электропередачи на напряжении 10 кВ от ПС 92 «Боровская», фидер Л-92-1, 15,22 км, год ввода в эксплуатацию- 1971 г.

От фидера Л-92-1 питаются трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ села Серебрянниково.

Общая установленная трансформаторная мощность в селе Серебренниково составляет - 675 кВА, общая протяженность ВЛ 0,380/0,220 кВ - 6,64 км.

Количество опор 0,380/0,220 кВ - 158 шт.

По степени обеспечения надежности электроснабжения потребители электроэнергии селитебной зоны поселок Первомайский отнесены в основном к III категории и, частично, ко II категории. К I категории отнесены ответственные электроприемники котельной и противопожарных устройств

Устройство АВР для электроприемников I категории рекомендуется предусматривать на распределительных щитах 0,4 кВ, питающих нагрузку потребителей I категории. Дополнительно рекомендуется для питания электроприемников пожарно-охранной сигнализации установка источников резервного питания, обеспечивающих зарядку аккумуляторных батарей от сети 0,380/0,220 кВ при нормальном режиме электроснабжения и питающих  нагрузку при исчезновении основного питания. Для электроприемников I и II категорий села Серебренниково, электроснабжение которого выполнено по одноцепной ВЛ 10 кВ от ПС «Боровская», в качестве второго независимого источника питания необходимо использовать дизельные электростанции, возобновляемые источники питания. Потребность в электроэнергии на расчетный срок– 168 тыс. кВт.час/год, в том числе:

- производственные нужды - 18 тыс. кВт.час/год;

- коммунально - бытовые нужды – 150 тыс. кВт.час/год.

Существующее потребление электроэнергии на 1 человека в год 
– 680 кВт.час в год, в том числе коммунально- бытовые нужды- 555 кВт.час в год.

Потребление электроэнергии на 1 человека в год на расчетный срок – 
1474 кВт.час/год, в том числе коммунально-бытовые нужды - 1316 кВт.час в год.

Существующей трансформаторной мощности (675 кВА) достаточно для покрытия расчетной мощности (72 кВт на расчетный срок). Рекомендуется замена  малозагруженных существующих трансформаторов 10/0,4 кВ на меньший габарит и размещение ТП в центрах электрической нагрузки.

Протяженность внешних сетей 10 кВ (Л - 92-1) – 14,5 км сохраняется на расчетный срок с заменой или модернизацией физически изношенного оборудования, опор, проводов.

## Боровской сельсовет. Теплоснабжение

Расчетные тепловые нагрузки

Обоснованием для определения тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора являются исходные данные по численности населения, жилищному фонду и перспективному строительству. Увеличение тепловых нагрузок на расчетный срок можно ожидать как за за счет строительства зданий культурно-бытового назначения и повышения уровня благосостояния.

Максимальные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение проектируемых зданий административно-общественного и бытового назначения составляют 2,023 Гкал/час.

### Теплоснабжение села Боровское

Для проектируемых и существующих жилых зданий в поселке предлагается принять программу децентрализованного (автономного) индивидуального обеспечения отдельного потребителя теплом и горячей водой с использованием в качестве источника энергии природного газа. Для покрытия тепловых нагрузок проектируемых административных зданий требуется 1,103 Гкал/час. В поселке возможны два варианта развития.

В одном варианте предусматривается реконструкция существующей котельной с заменой котлов на I очередь, с установкой дополнительных котлоагрегатов для покрытия новых тепловых нагрузок (проектируемые административные здания) и с переводом котельной на газовое топливо. В другом варианте вместо установки дополнительных котлоагрегатов рассматривается строительство отдельной котельной для покрытия тепловых нагрузок общественно – административных зданий. При любом варианте, в целях благоустройства территории поселка следует произвести:

- демонтаж недействующих существующих сетей теплоснабжения;

- перекладку наземных участков тепловых сетей, и замену сетей находящихся в аварийном состоянии;

- вынос тепловых сетей попадающих в зону строительства.

### Теплоснабжение села Серебренниково

Для покрытия тепловых нагрузок проектируемых жилых индивидуальных зданий требуется 0,079 Гкал/час, на существующее жилье требуется 0,191 Гкал/час.

Для проектируемых и существующих жилых зданий (коттеджей) в поселке предлагается принять программу децентрализованного (автономного) индивидуального обеспечения отдельного потребителя теплом и горячей водой с использованием в качестве источника энергии природного газа. Для покрытия тепловых нагрузок проектируемых административных зданий требуется 
0,172 Гкал/час. В поселке предлагается выполнить реконструкцию существующей котельной с переводом существующих котлов на газовое топливо с установкой дополнительных котлоагрегатов для покрытия новых тепловых нагрузок (проектируемые административные здания). При этом, в целях благоустройства территорий проектируемого района следует произвести:

- демонтаж недействующих существующих сетей теплоснабжения;

- перекладку наземных участков тепловых сетей, и замена сетей находящихся в аварийном состоянии;

- вынос тепловых сетей попадающих в зону строительства.

## Боровской сельсовет. Газоснабжение

В Генеральном плане Боровского сельсовета предусмотрены магистральные газопроводы и межпоселковые газопроводы высокого давления в соответствии со «Схемой территориального планирования МО Алейский район Алтайского края», разработанной в 2009 году ОАО «Компания Земпроект», в соответствии с которой газоснабжение Алейского, Боровского и Заветильичевского сельсоветов предусматривается сетью газопроводов высокого давления (1,2-0,6 МПа) от проектируемой газораспределительной станции (далее – ГРС) «Алейск».

Источником газоснабжения Боровского сельсовета является ГРС «Алейск», располагаемая вблизи границы городской черты города Алейск.

Газопроводы высокого давления предусмотрены преимущественно вдоль дорог от ГРС «Алейск» к населенным пунктам Боровского сельсовета, в которых устанавливаются шкафные газорегуляторные пункты ГРПШ.

Общая протяженность проектируемых газопроводов высокого давления от проектируемой ГРС «Алейск» в пределах границ  Боровского сельсовета:

- до села Боровское 		— 8,84 км;

- до села Серебренниково 	— 6,77 км.

Газоснабжение жилых домов предусматривается для целей отопления, приготовления горячей воды и пищеприготовления. Отопление проектируемых и существующих общественных зданий предусмотрено от существующих котельных, впоследствии переводимых на природный газ.

Расчетные расходы природного газа на существующие котельные по Боровскому сельсовету составляют 133,9 куб. м/час.

Общий часовой расход газа по Боровскому сельсовету, включая существующие и планируемые жилые и общественные здания и существующие котельные составляет 660,8 куб. м в час, соответственно годовой расход газа по Боровскому сельсовету составит 1288,560 тыс. куб. м в год. Расчет часовых нагрузок выполнен на природный газ с теплотворной способностью – 8060 ккал/куб. м и КПД котельных – 0,9.

## Боровской сельсовет. Сети телекоммуникаций

Телефонизация

Для Боровского сельсовета планируется модернизация существующей АТС и установка цифровой АТС на 800 номеров.

Магистральные волоконно-оптические линии связи прокладывается от узла связи поселка Алейский к узлам связи в посёлках по высоковольтным линиям электропередач. В перспективе планируется внедрение IP телефонии.

Радиофикация

В Боровском сельсовете не планируется трёхпрограммное проводное радиовещание, а предлагается развитие эфирного радиоприёма с установкой радиопередатчиков (в перспективе цифровых) в селе Боровское, с абонентским приёмом на индивидуальные радиоприёмники.

Кроме этого, по сети кабельного телевидения абоненты имеют возможность принимать программы эфирных радиостанций поселка Алейский и Барнаула, транслируемых со спутников связи.

Мультикабельные сети

Развитие сетей - строительство пассивных оптических сетей (PON).

К каждому абоненту доводится волоконно-оптический кабель с получением абонентом широкополосных услуг: IP телефонии, IP телевидения, доступа к «Интернету». В Боровском сельсовете планируется трансляция аналоговых ТВ каналов и в перспективе цифровых пакетов ТВ в системе кабельного телевидения. Система кабельного ТВ района подключается к информационной сети села Боровское и (или) к головной станции села с установкой антенного спутникового поста на 8-10 спутниковых антенн. Абоненты получат возможность принимать около 60 ТВ каналов и высокоскоростной «Интернет».

# Перечень основных факторов риска возникновения ЧС техногенного и природного характера

## Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Потенциально опасные объекты и объекты жизнеобеспечения, расположенные на территории сельсовета Боровской (село Боровское, село Серебренниково) представлены следующими видами: пожароопасные, жизнеобеспечения. В настоящее время взрывоопасные, химически опасные и радиационно-опасные объекты на территории указанного сельсовета отсутствуют.

Согласно Плану действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера Алейского района, на объектах экономики и агропромышленного комплекса сельсовета Боровской имеются склады горюче-смазочных материалов. Как правило, склады ГСМ размещаются в соответствии с противопожарными нормами, на определённом (безопасном) расстоянии от жилой и производственной застройки и явной опасности для населения не представляют, см. таблицу № 12.

Таблица № 12

| Населённые пункты | Количество ёмкостей, шт. | Общий вес ЛВЖ, тонн. |
| --- | --- | --- |
| село Боровское | 2/75; 3/50; 2/25; 4/5 | 370 |
| село Серебренниково | 2/25 | 50 |

В Генеральных планах предусмотрено подведение газопроводов и перевод котельных на газовое топливо.

Из ЧС техногенного характера наиболее распространены пожары и взрывы. Наиболее часто и, как правило, с тяжёлыми социальными и экономическими последствиями происходят пожары на пожароопасных объектах и пожаровзрывоопасных объектах (ПОО и ПВОО), т.е. объектах на которых хранятся, транспортируются опасные продукты или вещества, приобретающие при определённых условиях, способность к возгоранию и взрыву.

Наибольший ущерб от пожаров и взрывов отмечается в энергетике, на объектах хранения и транспортировки.

При авариях на пожароопасных объектах наблюдаются следующие явления:

- неконтролируемое резкое высвобождение энергии за короткий промежуток времени и в ограниченном пространстве (взрывные процессы);

- образование облаков топливовоздушных смесей или других газообразных, пылевоздушных веществ, их быстрыми взрывными превращениями (объёмный взрыв) и, как следствие, возникновение массовых пожаров;

- взрывы трубопроводов, находящихся под давлением.

Указанные явления формируют следующие поражающие факторы:

- воздушную ударную волну, возникающую, в том числе, и при объёмном взрыве топливовоздушной смеси;

- тепловое поле, образующееся за счёт эндотермических окислительных процессов в зоне пожара;

- осколочное поле, образуемое при разлёте из зоны взрыва обломков оборудования, обладающих высокой кинетической энергией;

- поле токсичных веществ, разбрасываемых при взрыве либо образующихся при горении.

Основными причинами происходящих аварий на производственных объектах являются: низкая эффективность работы существующих систем управления промышленной безопасностью; ускоряющийся износ основных фондов отраслей; несоблюдение технологических регламентов; недостаточный контроль за состоянием технической и технологической безопасности на опасных производственных объектах; недостаточные инвестиции, направленные на обновление производственных фондов, нарушение правил противопожарной безопасности.

При возникновении аварий на автомобильных дорогах, а также в населённых пунктах, может возникнуть сложная обстановка связанная с жизнедеятельностью населения проживающего или находящегося вблизи совершившейся аварии, при которой могут пострадать посторонние люди. В результате аварии ДТП может возникнуть пожароопасная обстановка, которая повлечёт за собой возможные человеческие жертвы.

При пожарах (взрывах) в зданиях и сооружениях производственных объектов, жилого, социально-бытового, культурного назначения может сложиться пожароопасная обстановка где располагаются эти объекты, в результате которой могут пострадать близлежащие сооружения и население.

Не исключены падения вертолётов МИ-8 и МИ-2, полёты которых происходят в Алейском районе в разное время суток, из-за плохих погодных условий и технического износа или неполадок судов.

Потенциальная угроза аварий на транспорте определяется следующим:

- на магистральных газопроводах – строительным браком, нарушением (несоблюдением) технологических регламентов, высокой степенью износа линейной части, сопутствующих сооружений и оборудования;

- железнодорожный, автомобильный, и авиационный транспорт – высокой степенью износа основных производственных фондов, нарушением технологии ремонтных и регламентных работ, отсутствием эффективных средств контроля спецтранспорта, неблагоприятными погодными условиями.

При аварии на электрических системах на территории сельского совета на одни сутки и более возникает сложная обстановка, которая повлечёт за собой (особенно в зимний период) остановку сельскохозяйственного производства посёлков, неработоспособность объектов теплоснабжения (котельных), объектов водоснабжения, отсутствие средства связи и оповещения, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в целом по сельскому совету (району). На объектах экономики отсутствуют автономные источники питания, которые могли бы обеспечить работоспособность организаций и учреждений при возникновении чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах.

С возникновением чрезвычайных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения организаций, учреждений, жилого сектора посёлков возникает угроза неработоспособности объектов, школ, больниц, других учреждений, а также нарушится жизнедеятельность населения. Такие нештатные ситуации могут возникнуть особенно в зимний период времени. К ним относятся: остановка котельной выход из строя теплотрасс, порыв на линиях и сооружениях водопроводных сетей, канализации. При выходе из строя объектов водоснабжения необходимо производить дополнительный подвоз воды в организации (детские сады, школы, больницы, жилой сектор) до окончания устранения неисправностей в системах водоснабжения силами коммунально-хозяйственной службы.

Из-за длительной эксплуатации (50 лет и более) некоторых жилых и производственных зданий и несвоевременности их капитального и текущего ремонта возможны случаи обрушения некоторых элементов конструкций или отдельных частей.

Алейский район находится в зоне возможного падения космических летательных аппаратов несущих ядерные заряды при запусках с космодрома «Байконур». Радиоактивное заражение вызывается воздействием альфа-, бета- и гамма ионизирующих излучений и обуславливается выделением при аварии непрореагировавших элементов и продуктов деления ядерной реакции (радиоактивный шлак, пыль, осколки ядерного продукта в источнике аварии), а также образованием различных радиоактивных материалов и предметов (в частности грунта) в результате их облучения (наведённая активность).

Имеется опасность загрязнения среды жизнедеятельности местного населения радиоактивными веществами: при утрате или несанкционированном захоронении воинских, производственных и бытовых радиоактивных источников. Это может привести к местному загрязнению небольшого участка территории и незначительному облучению отдельных людей, контактирующих с данным источником.

В зависимости от характера и масштабов аварии, для её ликвидации необходимо привлечь силы и средства РСЧС: сводную группу, разведгруппу, команду пожаротушения, аварийно-техническую команду, группу охраны общественного порядка, передвижной пункт питания, спасательную группу, бригаду скорой медицинской помощи, сотрудников ГИБДД, технические средства. Для эвакуации населения используются автотранспортные средства. Эвакуация сельскохозяйственных животных осуществляется путём перегона в безопасные места.

## Чрезвычайные ситуации природного характера

Наиболее опасными проявлениями природных процессов для Алейского района, являются:

- грозы;

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- подтопление территории;

- сильные морозы, до – 400С;

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- град с диаметром частиц более 20 мм;

- гололед с диаметром отложений более 200 мм;

- сильные ветры со скоростью до 30 м/с (ураганы);

Села Боровского сельсовета расположены в зоне сейсмических воздействий до 6 баллов.

Сёла Боровское и Серебренниково расположены на берегу озера Бахматовское, заканчивающее цепь озёр Кулундинской зоны и дающее начало реки Барнаулка.

В условиях расширения границ поселков следует обратить внимание на опасность возникновения природных пожаров. Угрозу возникновения ЧС для села Боровское и села Серебренниково могут представлять пожары лесных массивов лесхозов Мамонтовский и Ребрихинский.

Для проведения аварийно – спасательных и работ АС и ДНР в населённых пунктах предусматриваются силы и средства РСЧС с закреплённой за ними техникой, имуществом и спасательными средствами. В посёлках предусмотрены места для эвакуированных, а так же для перегона сельскохозяйственных животных. О сложившейся обстановке комиссия по чрезвычайным ситуациям Алейского района ежедневно проводит информацию через местное радиовещание. Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений приведена в таблице № 13.

Таблица № 13. Характеристики поражающих факторов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, снегопад, метель), наводнения | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы, размывание дорог, разрушение мостов, разрушение линий связи и электропередач, нарушение транспортных связей, увеличение ДТП, гибель людей |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Деформации грунта | Просадка и морозное пучение грунта |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций, замерзание и гибель людей |

## Биолого-социальные чрезвычайные ситуации

Особо опасными заболеваниями людей являются: сибирская язва, туляремия, грипп, клещевой энцефалит, бешенство. В следствие ухудшения социально-экономических условий возможны вспышки острых кишечных инфекций (дизентерии, гепатита А, брюшного тифа), пищевые отравления.

Из стран ближнего зарубежья реальна угроза завоза и распространения таких инфекций, как брюшной тиф, холера, чума, малярия.

Для предупреждения и ликвидации ЧС силами Госсанэпиднадзора и учреждениями здравоохранения проводятся: госпитализация больных; изоляция подозреваемых на заболевание людей; мероприятия по предотвращению распространения инфекции, путём усиленного контроля за прибывающим населением, используя санитарно-контрольные пункты; экстренная профилактика (прививка) населению. Службой Госсанэпиднадзора усиливается контроль за санитарным состоянием объектов продовольствия и местами общественного питания, объектами водоснабжения населения.

Особо опасными заболеваниями сельскохозяйственных животных являются: сибирская язва, ящур, бешенство, лептоспироз, туберкулёз, чума свиней, птичий грипп.

Для предупреждения и ликвидации ЧС силами Госветнадзора и Госсанэпиднадзора проводятся:

выявление источника заболевания с/х животных с определением вида возбудителя;

- развёртывание ветеринарно-контрольных пунктов (карантинов);

- дезинфекция животноводческих помещений, ферм, свинарников;

- усиление контроля на фермах и в частном секторе за кормами, водоисточниками, фуражом;

- уничтожение явно заболевших животных путём сожжения их в специально отведённых местах;

- меры по обеспечению защиты населения и обслуживающего персонала от инфекционных болезней.

Особо опасными болезнями и вредителями сельскохозяйственных растений и леса являются: буровая листовая ржавчина зерновых культур, корневые гнили, фитофтора картофеля, саранча, и пр.

Для предупреждения и ликвидации ЧС станцией по защите растений, лесничествами, агрономической службой проводятся: профилактические мероприятия по выявлению возбудителя болезней растений, агротехнические меры по локализации и ликвидации болезней и вредителей (саранчи). При этом используются ядохимикаты, препараты и технические средства (опрыскиватели). При работе с ядохимикатами должны строго соблюдаться меры безопасности, направленные на защиту работающих на данном участке и населения прилегающих посёлков.

## Социальные чрезвычайные ситуации

К социальным чрезвычайным ситуациям относятся: массовые беспорядки, терроризм, бандитизм.

Для предупреждения и исключения ЧС проводятся: проверки состояния охраны и выполнения требований биологической защиты несанкционированного использования коллекций возбудителей инфекционных заболеваний; усиленный контроль и охрана за центральными водопроводами, водопроводными сооруже-ниями, объектами теплоснабжения (котельные), объектами энергоснабжения (подстанции, линии электропередач, линии связи); проверки массовых скоплений населения, торговых объектов и общественных учреждений, на предмет совершения поджогов, закладки взрывчатых веществ и пр. Проведение указанных мероприятий обеспечивается силами и средствами РСЧС, отдела внутренних дел, и другими уполномоченными органами.

# Положения об охране окружающей среды

Целью «Положений об охране окружающей среды» является разработка в составе Генерального плана перечня мероприятий на основе анализа современного состояния территории Боровского сельского поселения, расположенного в Алейском района Алтайского края для обеспечения приоритетности вопросов охраны окружающей среды, рационального природопользования, защиты здоровья населения и формирование экологически безопасной среды жизнедеятельности.

## Анализ планировочных и санитарных ограничений

Промышленные объекты и производства, объекты коммунального и складского назначения, расположенные на проектируемой территории, являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в связи с чем имеются факты наложения ограничений на селитебные территории.

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон предприятий и коммунальных объектов определены согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).

## Оценка ожидаемого состояния территории и поселений в результате реализации проектных решений

Генеральным планом разработаны предложения по устойчивому развитию поселений и территории, а именно: по регенерации существующих элементов; функциональному зонированию территории; по размещению объектов капитального строительства с определением принципиальных решений развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктур; по улучшению экологической обстановки и созданию благоприятных условий жизнедеятельности населения.

## Перечень мероприятий по снижению негативного воздействия на компоненты окружающей среды

Устойчивая и экологически оптимальная среда жизнедеятельности может быть создана только при разумном и рациональном сочетании хозяйственной деятельности с природоохранными мероприятиями.

Комплекс мероприятий по охране водных ресурсов включает следующие направления:

- рациональное использование и охрану водных ресурсов;

- оценку, анализ и мониторинг состояния водных ресурсов населённых пунктов;

- организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов в соответствии с действующими нормативными документами.

- строгое соблюдение режима использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, а так же водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос;

- строительство и реконструкция водопроводной сети;

- разработка целевой программы по совершенствованию системы канализования;

- установка локальных очистных сооружений на производственных объектах;

- недопущение сброса неочищенных сточных вод в водную акваторию и её притоки, обеспечение нормативов допустимых сбросов (НДС);

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- организация санитарно-защитных полос вдоль водопроводной сети;

- организация зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- устройство водонепроницаемых выгребов с последующим вывозом хозяственно - бытовых сточных вод специализированным автотранспортом на существующие очистные сооружения; на перспективу развития возможно рассмотрение варианта строительства централизованной системы канализации поселков с устройством канализационных очистных сооружений полной биологической очистки.

Комплекс мероприятий по охране земельных ресурсов включает следующие направления:

- рациональное использование земельных ресурсов;

- оценку, анализ и мониторинг состояния земельных ресурсов населённых пунктов;

- контроль за загрязнением почв (химическое, бактериалогическое, радиоактивное и прочее), реабилитация нарушенных и загрязнённых территорий;

- внедрение высокоэффективных агромелиоративных приемов (почвозащитной бесплужной системы земледелия);

- использование в качестве удобрений малоценную часть урожая (ботва, солома и прочее);

- недопущение загрязнения почв отходами производства и потребления, несанкционированного складирования химических удобрений.

В соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных документов, для охраны земельных ресурсов Генеральным планом предлагается:

- архитектурно-планировочное и функциональное зонирование территорий населенных пунктов с учетом сложившейся градостроительной ситуации;

- выгребная система канализования жилой и общественной застройки с вывозом хоз-бытовых сточных вод на поля фильтрации г. Алейска, на перспективу развития возможно рассмотрение варианта строительства централизованной системы канализации поселков с устройством канализационных очистных сооружений полной биологической очистки;

- реабилитация нарушенных и загрязнённых территорий;

- рекультивация земельных участков с последующим озеленением при ликвидации свалок отходов;

- оборудование скотомогильников биологической камерой;

- организация участков компостирования ТБО.

Комплекс мероприятий по охране атмосферного воздуха включает следующие направления:

- развитие системы мониторинга атмосферного воздуха населённых пунктов;

- контроль выбросов загрязняющих веществ;

- проведение инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- сохранение и развитие системы озеленения территории;

- перевод источников выбросов на менее вредные виды топлива;

- использование сельскохозяйственной техники, работающей на экологически безвредном топливе.

- внедрение экологически совершенных технологических установок и оборудования, оснащение источников выбросов пылегазоочистными установками;

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ;

- проведение на предприятиях природоохранных мероприятий, направленных на снижение уровня вредного экологического воздействия;

- организация и озеленение СЗЗ;

- устройство автомобильных дорог общей сети в обход населённых пунктов, ограничение на передвижение транспортных средств в местах отдыха населения;

- недопущение строительства защищаемых объектов селитебной зоны, приведенных в п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в санитарно-защитных зонах предприятий, коммунально-складских объектов, скотомогильников и кладбищ

- организация и проведения шумозащитных мероприятий, устройство защитных экранов.

В соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных документов, для охраны атмосферного воздуха Генеральным планом предлагается:

- перевод котельных на газовое топливо;

- организация централизованного отопления жилой застройки;

- устройство автомобильных дорог общей сети в обход населённых пунктов;

- организация санитарно-защитных зон производственных, коммунальных

- и сельскохозяйственных объектов;

- ликвидация и вынос объектов с санитарно-защитными зонами, накладывающимися на жилую застройку (свалки отходов и пр.).

Использование сельскохозяйственных земель, расположенных в пределах СЗЗ скотомогильников и объектов размещения ТБО, допускается только при условии соблюдения уровня загрязнения окружающей среды в пределах допустимого в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 и после получения положительного заключения от органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Комплекс мероприятий по охране лесов, системы озеленения посёлков, растительного и животного мира включает следующие направления:

- оценку, анализ и мониторинг состояния озеленения посёлков, лесного фонда, растительного и животного мира;

- сохранение и усиление средообразующих, защитных, санитарно - гигиенических, оздоровительных и иных полезных природных свойств лесов;

- развитие озеленённых территорий, системы озеленения посёлков;

- рациональное и комплексное использование лесных ресурсов и земель лесного фонда;

- воспроизводство, защита, улучшение природного состава и качества лесов, повышение их продуктивности;

- сохранение биологического разнообразия.

В соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных документов, для охраны лесов, растительного и животного мира Генеральным планом предлагается:

- размещение производственно-коммунальных объектов на свободных от лесных угодий и озеленения территориях;

- сохранение существующих зеленых насаждений;

- создание дополнительных участков озеленения – санитарно-защитных полос вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети, для СЗЗ производственно-коммунальных объектов, рекреационных зон, территорий общего пользования посёлков.

## Меры по обеспечению экологической безопасности, благоприятных санитарно-эпидемиологических и комфортных условий проживания населения

На территории проектируемых населенных пунктов, объектами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, являются:

- автомобильные дороги;

- объекты промышленно - коммунального назначения;

- объекты инженерной инфраструктуры.

Автомобильные дороги

Минимальное допустимое расстояние от автодорог до жилой застройки определяется расчетами химического и акустического загрязнения атмосферы.

Мероприятиями по снижению воздействия автодорог на жилую застройку, в том числе для обеспечения нормативного уровня звука в помещениях дошкольных, школьных учреждениях являются:

- озеленение придорожной полосы (высадка древесно-кустарниковой растительности на полосе газона) и озеленение территорий жилой и общественной застройки шириной не менее 10 метров;

- применение шумозащитных экранов из строительных конструкций и материалов.

Промышленно - коммунальные предприятия и производства

Проектом предлагается упорядочить границы территорий сохраняемых предприятий и коммунально-складских территорий. Предусматриваются резервные территории под возможное развитие новых производств.

Строительство новой жилой застройки предлагается за пределами санитарно-защитных зон предприятий агропромышленного комплекса.

Для снижения негативного взаимовлияния объектов агропромышленного комплекса и коммунальных объектов необходимо расчетное определение размера санитарно-защитных зон этих объектов и предприятий с проведением натурных замеров химического и физического воздействия.

Свалки, скотомогильники

Ликвидация свалок и скотомогильников, функционирующих с нарушением действующих санитарно-эпидемиологических требований при отсутствии организованных СЗЗ. Организация указанных объектов на достаточном удалении от защищаемых объектов селитебной зоны, объектов пищевой отрасли, и других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания, приведенных в п 5.1 и 5.2 по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Зоны инженерной инфраструктуры

Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений и коммуникаций.

Санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны, охранные зоны устанавливаются в соответствии с действующими правилами эксплуатации сетей, санитарными нормами. Строительство газораспределителных станций (ГРС), очистных и водозаборных  сооружений, водонапорных башен, канализационных насосных станций (КНС) в границах проектируемых населенных пунктов не предусматривается.

Генеральным планом поселения размещение ГРС предусмотрено за пределами населенных пунктов. Предусмотрены газопроводы высокого давления (1.2МПа) от ГРС «Алейск» до двух головных газорегуляторных пунктов (ГГРП) и газопроводы высокого давления (0,6МПа) от ГГРП до проектируемых газорегуляторных пунктов шкафных (ГРПШ) располагаемых непосредственно в населённых пунктах.

7.5  Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

1 Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иных требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земельных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или ) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия  по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включает в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки).

Работы по сохранению памятников производится по согласованию с органами охраны объектов культурного наследия Алтайского края – управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земельных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных объектов (далее – хозяйственных работ) включает в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в  состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ  с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре и архивному делу;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании,  проектов зон охраны объектов культурного  наследия.

- Примечание: Перечень объектов культурного наследия, подлежащих сохранению смотреть в таблице № 1 на странице 10.

# Основные технико-экономические показатели

| № п / п | Показатели | Единица измерения | Боровской сельсовет |  | в том числе населенные пункты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | село Боровское |  | село Серебренниково |  |
|  |  |  | Современное состояние | Расчетный срок | Современное состояние | Расчетный срок | Современное состояние | Расчетный срок |
| I | Территория, всего, в том числе: | га | 44927,0 | 44927,0 |  |  |  |  |
| 1.1 | - земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | га | 21813,3 | 21106,6 | - | - | - | - |
| 1.1.1 | - земли историко-культурного назначения | га | 24,9 | 24,9 | - | - | - | - |
| 1.2 | - земли населенных пунктов, в том числе территории: | га | 1061,0 | 1102,2 | 655,8 | 697,0 | 405,2 | 405,2 |
|  | - жилых зон (индивидуальные жилые дома с приусадебными участками) | га | 310,5 | 348,3 | 251,2 | 285,0 | 59,3 | 63,3 |
|  | - общественно-деловых зон | га | 10,4 | 14,1 | 8,1 | 10,3 | 2,3 | 3,8 |
|  | - производственных и коммунальных зон | га | 52,2 | 87,4 | 42,2 | 68,2 | 10,0 | 19,2 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 122,2 | 119,6 | 98,5 | 103,6 | 23,7 | 16,0 |
|  | - рекреационных зон | га | 153,0 | 245,2 | 27,1 | 122,0 | 125,9 | 123,2 |
|  | - иных зон (не использующиеся, требующие спецальных инженерных мероприятий. | га | 412,7 | 48,2 | 228,7 | 11,5 | 184,0 | 36,7 |
|  | - санитарно-защитные зоны | га | - | 14,5 | - | 14,5 | - | - |
|  | - зоны земель сельскохозяйственного использования | га | - | 215,8 | - | 81,9 | - | 133,9 |
|  | - резервные территории под жилую застройку | га | - | 9,1 | - | - | - | 9,1 |
| 1.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и безопасности и иного специального назначения | га | 37,6 | 37,6 | - | - | - | - |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 17771,1 | 17771,1 | - | - | - | - |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | 4244,0 | 4244,0 | - | - | - | - |
| 1.6 | Из общей территории: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - земли государственной собственности | га | 24946,8 |  |  |  |  |  |
|  | - земли частной собственности | га | 19980,2 |  |  |  |  |  |
| II | Население |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность сельского населения | чел. | 1202 | 1164 | 1112 | 1050 | 120 | 114 |
| 2.2 | Число населенных пунктов | шт | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет | % | 12,8 | 14,2 |  |  |  |  |
|  | - население трудоспособного возраста | % | 56,0 | 58,0 |  |  |  |  |
|  | - население старше трудоспособного возраста | % | 31,2 | 27,8 |  |  |  |  |
|  | Численность занятого населения (трудоспособного возраста) | % | 46,8 |  |  |  |  |  |
| III | Жилищный фонд (общая площадь)- | тыс. кв. м. | 24,5 | 35,0 | 22,1 | 31,5 | 2,4 | 3,5 |
| 3.1 | Из общего жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - муниципальной собственности | тыс. кв. м | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - |
|  | - частной собственности | тыс. кв. м | 24,4 | 34,9 | 22,0 | 31,4 | 2,4 | 3,5 |
| 5,13.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв. м на чел. | 20,0 | 30,0 | 19,78 | 30,0 | 20,0 | 30, |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м. | 24,5 |  | 22,1 |  | 2,4 |  |
| 3.5 | Новое строительство | тыс. кв. м |  | 10,5 |  | 9,4 |  | 1,1 |
| IV | Объекты социального и культурно – бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения (число мест) | мест | 45 | 51 | 45 | 45 | - | 6 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы (число мест) | мест | 440 | 180 | 400 | 140 | 40 | 40 |
| 4.3 | Больницы | объект | 1 | 1 | 1 | 1- | - | - |
| 4.4 | Фельдшерско-акушерский пункт (число объектов) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 4.5 | Физкультурно-спортивные учреждения (число объектов) | шт. | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| 4.6 | Клубные помещения (число объектов) | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.7 | Предприятия торговли (торговая площадь) | кв. м | 252 | 392 | 219 | 329 | 33 | 63 |
| 4.8 | Предприятия общественного питания (посадочные места) | мест | 24 | 42 | 24 | 42 | - | - |
| V | Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе: | км | 33,1 | 47,1 |  |  |  |  |
|  | - районного значения | км | 31,6 | 45,6 |  |  |  |  |
|  | - местного значения | км | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |
| VI | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего, в том числе: | куб. м /сут. | 128,6 | 460,9 | 128,6 | 434,7 | - | 26,2 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  |  | 346,8 |  | 322,0 |  | 24,8 |
|  | -на производственные нужды |  |  | 114,1 |  | 112,7 |  | 1,4 |
|  | Производительность водозаборных сооружений | л/сут. | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 чел., в том числе: | л/сут. | 111,0 |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. | 111,0 |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность сетей | км | 22,6 | 39,0 | 22,6 | 37,0 | - | 2,0 |
| 6.2 | Водоотведение (общий объем сточных вод), в том числе: | куб. м/сут. | - | 288,7 | - | 272,2 | - | 16,5 |
|  | - на хозяйственно- бытовые нужды | куб. м/сут | - | 264,6 | - | 249,5 | - | 15,1 |
|  | - производственно сточные воды | куб. м/сут | - | 24,1 | - | 22,7- | - | 15,1 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии – всего, в том числе: | тыс. кВт. ч в год | 1147,3 | 1888 | 1065,8 | 1720 | 81,5 | 168 |
|  | -производстводственные нужды | тыс. кВт. ч в год | 268,5 | 318 | 253,5 | 300 | 15 | 18 |
|  | - коммунально- бытовые нужды | тыс. кВт. ч в год | 878,8 | 1570 | 812,3 | 1420 | 66,5 | 150 |
|  | Потребление электронергии на 1 чел. в год | кВт. ч | 931 | 1622 | 958 | 1638 | 680 | 1474 |
|  | - протяженность сетей 35кВ | км | 14,7 | 14,7* | 14,7 | 14,7 |  |  |
|  | - протяженность сетей 10 кВ | км | 14,5 | 14,5* |  |  | 14,5 | 14,5 |
| 6.4 | Потребление тепла | Гкал в год | 2329,3 | 4421,2 | 2079,3 | 3909,9 | 250 | 511,3 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребление газа всего (млн. куб. м в год) |  | - | 1,29 |  |  |  |  |
|  | потребление газа по населенным пунктам ( куб. м в час) |  | - | 660,8 | - | 562,5 | - | 98,3 |
|  | - межпоселковый газопровод высокого давления | км | - | 15,5 |  | 8,8 |  | 6,7 |
|  | - внутрипоселковый газопровод низкого давления | км | - | 11,7 |  | 9,3 |  | 2,4 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - охват населения телевещанием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - обеспеченность телефонной сетью общего пользования | % | - | 100 | - | 100 | - | 100 |
| 6.6 | Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -полигоны ТБО | ед. | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
| 6.7 | Ритуальное обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - кладбище | ед. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.8 | Скотомогильник с биокамерами** | ед. | - | 1 | - | 1 | - | - |

современное состояние приведено по данным на 01.01.2008 года.
 *Общая протяженность с заменой или модернизацией физически изношенного оборудования, опор, проводов,
** Скотомогильник в селе Боровское дооборудуется биологическими камерами для совместного использования с селом Серебренниково

# Состав параметров и перечень мероприятий по реализации Генерального плана Боровского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта (измеритель) | Место размещения объекта |  |  | Параметры объекта |  | Мероприятия |  | Сроки реализации |  |  |  |  | Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений (т. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I очередь 2017 г. |  |  | расчетный срок 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Социальная сфера * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения (число мест) | село Серебренниково |  |  | 6 мест |  | новое строительство |  | + |  |  | - |  | 3250,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Средняя общеобразовательная школа (число уч-ся) | село Боровское |  |  | 1400 мест |  | реконструкция (100% износ) |  | + |  |  | - |  | 44116,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Внешкольные учреждения (музыкальная школа, ИЗО студия, студия хореографии, число учащихся,) | село Боровское |  |  | 30 мест |  | новое строительство |  | + |  |  | - |  | в составе школьного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Стадион (объект) | село Боровское |  |  | объект |  | реконструкция |  | + |  |  | - |  | 3 278,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Культурно-досуговый центр (число мест в зале) | село Боровское |  |  | 300 мест |  | ремонт |  | + |  |  | - |  | 12761,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | село Серебренниково |  |  | 50 мест |  | новое строительство |  | - |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Магазин продовольственных товаров (торговая площадь, кв. м) | село Боровское |  |  | 60 кв. м |  | новое строительство |  | - |  |  | + |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Магазин непродовольственных товаров (торгов. площадь, кв. м) | село Боровское |  |  | 50 кв. м |  | новое строительство |  | - |  |  | + |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | село Серебренниково |  |  | 30 кв.м |  | новое строительство |  | - |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Кафе, бар (число посадочных мест) | село Боровское |  |  | 30 мест |  | новое строительство |  | - |  |  | + |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Предприятия, КБО (число рабочих мест) | село Боровское |  |  | 10 мест |  | новое строительство |  | - |  |  | + |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Баня | село Боровское |  |  | 10места |  | новое строительство |  | - |  |  | + |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Гостиница (число мест) | село Боровское |  |  | 6 |  | реконструкция |  | - |  |  | + |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Почта, телефон, телеграф, сбербанк (объект) | село Боровское |  |  | 40 кв.м |  | реконструкция |  | - |  |  | + |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | База отдыха Сбербанка | село Боровское |  |  |  |  | новое строительство |  | + |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | База отдыха «Золотая осень» и детский оздоровительный лагерь | село Боровское |  |  |  |  | новое строительство |  | + |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | База рыболова и охотника | село Боровское |  |  |  |  | новое строительство |  | + |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего социальная сфера |  |  |  |  |  |  | 128 861,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II Жилищная сфера ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилые дома (общая площадь, тыс. кв. м) | село Боровское |  |  | 9,4 в том числе 1 этап-3,57 |  | новое строительство |  | + |  |  | + |  | 43425,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | село Серебренниково |  |  | 1,1 в том числе 1 этап -0,51 |  | новое строительство |  | + |  |  | + |  | 6203,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49629,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III Транспортная инфраструктура *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дорога село Боровское - Урлапово | в пределах границ Боровского сельсовета |  |  | 8 км |  | новое строительство |  | - |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Дорога село Серебренниково – село Песчаное | в пределах границ Боровского сельсовета |  |  |  | 6 км | новое строительство |  | - |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Дороги внутрипоселковые | село Боровское |  |  |  |  | ремонт, укладка асфальта |  | - |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | село Серебренниково |  |  |  |  | ремонт, укладка асфальта |  | - |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Придорожный сервис (АЗС, СТО, кемпинг) | село Боровское |  |  |  | объект | строительство |  | + |  |  | - |  |  |  |  | 41 782,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 782,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV Инженерная инфраструктура **** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,7 км | реконструкция | - | + | - |
| 4.1 | Водопровод хозяйственно-питьевой (внутрипоселковые сети, протяженность, км) | село Боровское | 5 км |  |  |  | строительство |  |  | - |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,6 км |  |  |  | реконструкция |  |  | + |  |  | - |  | 3 593,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | село Серебренниково | 2 км |  |  |  | строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Водопровод технический | село Боровское | 16 км |  |  |  | строительство |  |  | - |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Станция очистка на водозаборе | село Боровское | объект 435 куб.м/сут |  |  |  | строительство |  |  | + |  |  | - |  | 13 469,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Насосная станция поверхностного водозабора, технического водоснабжения | село Боровское | объект |  |  |  | строительство |  |  | - |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Пожарный резервуар | село Боровское | 2 ед. по 100 куб. м |  |  |  | строительство |  |  | - |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | село Серебренниково | 2 ед. по 50 куб.м |  |  |  | строительство |  |  | - |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Артезианская скважина | село Боровское | 1ед. |  |  |  | Строительство (бурение) |  |  | - |  |  | + |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | село Серебренниково | 2 ед. |  |  |  |  |  |  | - |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Котельные | село Боровское |  |  |  |  | замена котлов на газовые |  |  | + |  |  | - |  | при осуществлении газификации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Внутрипоселковый газопровод | село Боровское |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | село Серебренниково |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Межпоселковый газопровод высокого давления в пределах границ сельсовета | село Боровское | 8,8 км |  |  |  | строительство |  |  | - |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | село Серебренниково | 6,8 км |  |  |  |  |  |  | - |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 063,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V Производственная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приемные пункты продуктов природы (ягоды, грибы и др.) | село Боровское |  |  | объект |  | строительство |  | + |  |  | - |  |  | 52 049,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VI. Коммунальная сфера **** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Пожарная часть | село Боровское |  |  | 1 а/машина |  | строительство |  |  | - |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Полигоны ТБО | село Боровское |  |  |  |  | строительство |  |  | - |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | село Серебренниково |  |  |  |  | строительство |  |  | - |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Скотомогильник с биокамерами | село Боровское |  |  |  | объект | строительство |  |  | - |  |  | + |  | (совместное использов. с селом Серебренниково) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объектам жилищно-гражданского строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 527,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* программа «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования Алейский район Алтайского края на период  до 2010 года»;

** 	ФЦП «Развитие жилищного строительства в сельской местности» и «Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий

молодых семей Алтайского края»;

*** 	ФЦП «Долгосрочная программа развития автомобильных дорог Алтайского края на период до 2010 года с прогнозом до 2025 года»;

**** 	«Модернизация жилищно-коммунального комплекса Алтайского края»

*****	Показатели затрат по объектам строительства устанавливались на основе базовых показателей с применением поправочных коэффициентов на природно-климатический фактор, влияющих на изменение затрат, а также стоимостных показателей по ранее выполненным сметно-финансовым расчетам на объекты. Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных предложений объектов объектов жилищно-гражданского строительства  определен с учетом строительного индекса удорожания к ценам 1991 г. (в ценах I полугодия 2010 года). 317 527,6 т.руб.   При формировании «Программы социально-экономического развития Алейского района» на ближайшую перспективу Администрация Алейского района, совместно с администрацией поселений намечают этапы реализации и объемы инвестирования..

# Карты (схемы) территориального планирования

В составе Положения о территориальном планировании выполнены графические материалы в следующем составе:

- Схема границ территорий, земель и ограничений Алейского района Алтайского края, М 1:10000;

- Генеральный план Боровского сельсовета Алейского района Алтайского края. Схема границ планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, основной чертеж, М 1:5000;

- Генеральный план села Боровское (основной чертеж), М 1:5000;

- Генеральный план села Серебренниково (основной чертеж), М 1:5000;

- Схема инженерной инфраструктуры территории села Боровское,
М 1: 5000;

- Схема инженерной инфраструктуры территории села Серебренниково,
М 1: 5000.

В составе пояснительной записки приложены Схемы объектов транспортной инфраструктуры.